## ПРОГРАММА

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

пгт Тенишево

Камско-Устьинского
муниципального района

на 2014-2025 годы

пгт Тенишево

2014 год

Содержание

- Паспорт программы...………………………………………………………..3

Введение…………………………………………………………………….……5

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……………………………………..……………………….6

  - Характеристика МО пгт Тенишево………………………….……………..6

  - Жилищное строительство……………………………………..………….…6

  - Социальная сфера…………………………………………………….……...6

  - Водоснабжение и водоотведение…………………………………..……….7

  - Теплоснабжение……………………………………………………..………7

  - Газификация………………………………………………………….………7

  - Электроснабжение…………………………………………………….……..8

  - Утилизация твердых бытовых отходов…………………………………….8

  - Оплата услуг ЖКХ………………………………………………………..…9

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей………………………………..………10

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы………………………………………...12

3.1 Водоснабжение……………………………………………………………..13

3.2 Водоотведение……………………………………………………………...17

3.3 Электроснабжение………………………………………………………….19

3.4 Газоснабжение………………………………………………………….…..21

3.5 Теплоснабжение…………………………………………………………....23

3.6 Санитарная очистка территории……………………………………….….23

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………….25

4.1 Водоснабжение……………………………………………………………..27

4.3 Водоотведение…………………………………………………………..….28

4.4 Электроснабжение………………………………………………………....29

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

целевых показателей……………………………………………………...…30

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для

населения………………………………………………………………….….33

7. Управление программой и контроль за ходом реализации……………….35

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры МО пгт Тенишево Камско-Устьинского муниципального района на 2014 - 2025 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ; Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204; Устав МО пгт Тенишево. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет МО пгт Тенишево |
| Разработчики Программы | Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района; Коммунальные предприятия района. |
| Руководитель Программы | Руководитель исполнительного комитета МО пгт Тенишево |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания населения МО пгт Тенишево, в том числе развитие и модернизация коммунальных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач: 1. строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры пгт Тенишево; 2. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 3. обеспечение развития жилищного и промышленного строительства; 4. улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития пгт Тенишево, создание благоприятных условий для проживания граждан; 5. внедрение современных энергосберегающих технологий производства; 6. повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры поселения; 7. обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; 8. развитие конкурентных отношений. |
| Сроки реализации | 2014 - 2025 гг. |
| Основные направления Программы | - Развитие системы водоснабжения и водоотведения; - Развитие системы утилизации бытовых отходов; - Развитие системы электроснабжения; - Развитие системы газоснабжения. |
| Исполнители основных мероприятий | Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района; ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»; ООО «Благоустройство»; Администрация исполнительного комитета пгт Тенишево. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава МО пгт Тенишево, а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий. |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры пгт Тенишево, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам; - снижение уровня потерь воды до 5%; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния на территории пгт Тенишево; - улучшение экологического состояния пгт Тенишево; - обеспечение организации, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов Развитие газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Развитие электроснабжения -обеспечение потребителей услугой электроснабжения. |
| Источники и объем финансирования | Основные источники финансирования: Собственные средства – 150,0 тысяч рублей Средства Республики Татарстан – 6000,0 тысяч рублей Средства местного бюджета – 50,0 тысяч рублей Другие источники – 480,0 тысяч рублей Всего по настоящей Программе запланировано 6680,0 тыс. руб. |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования пгт Тенишево разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и согласно Приказа Министерства регионального развития  РФ от 06.05.2011 N 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования пгт Тенишево и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

2.1 Характеристика МО пгт Тенишево

Городское поселение «пгт Тенишево» образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. N 26-ЗРТ  «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Камско-Устьинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав городского поселения «пгт Тенишево» в соответствии с этим законом входит пгт Тенишево.

Городское поселение «пгт Тенишево» расположено на правом  берегу Куйбышевского водохранилища на Волге, в 7 км к северо-западу от Камского Устья

Городское поселение «пгт Тенишево» на западе и севере граничит с Малосалтыковским сельским поселением,  на востоке – с Лаишевским муниципальным районом, на юге – с городским поселением Камское Устье.

Таблица 1

Перспективная численность населения  (чел.)

| Наименование территории | 2014 г. | 2020 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Тенишево | 828 | 747 | 725 |

2.2  Жилищное строительство

Перспектива развития пгт Тенишево связана с развитием существующих уникальных производств и таких сфер, как туризм, строительство жилья, дорог, создание рыночных отношений в жилищно-коммунальной сфере, что обуславливает необходимость модернизации жилищно-коммунального хозяйства района.

Существующая застройка поселения многообразна. Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2014 год составляет 18,6 тыс. кв.м, в том числе:

- многоквартирные дома (в т.ч. дома блокированной застройки) – 14,6 тыс кв.м.

- частный сектор – 4,0 тыс кв.м.

Обеспеченность населения жильем составляет 22,4 кв.м., что ниже среднего показателя по РТ, который составляет 24,5 кв.м.

100% жилищного фонда оборудовано водопроводом;  канализацией – 51,6%.

2.3  Социальная сфера

Объекты социальной сферы также являются потребителями коммунальных услуг.

2.3.1  Образование.    В пгт Тенишево имеется МБОУ «Рудницкая СОШ», МБДОУ «Детский сад «Улыбка» пгт Тенишево»

2.3.2 Здравоохранение. Первично-медицинскую помощь населению оказывают в Тенишевском ФАПе. Там же происходит реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

2.3.3  Объекты культуры. На территории поселения расположены Тенишевский ДК, Тенишевская библиотека

2.4  Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности района и требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее качества и количества зависят здоровье людей и уровень санитарно-эпидемиологического благополучия. Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стала в настоящее время одной из главных и определяющих для многих регионов страны.

ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» - обслуживает пгт Тенишево.

В пгт Тенишево для водоснабжения используется волжская вода. Мощность водозаборного устройства составляет 360 куб.м /сут. Имеется накопительная емкость объемом 45 куб.м. Протяженность водопроводных сетей составляет 3,8 км состояние удовлетворительное.

Территория пгт Тенишево неканализованна. Жители многоквартирных домов используют железобетонные монолитные выгребы с последующим вывозом сточных вод специализированной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

  - Теплоснабжение

Теплоснабжение пгт Тенишево децентрализованное. Отопление  осуществляется   от  индивидуальных отопительных систем  (печи, газовые котлы).

2.6   Газификация

Пгт Тенишево газифицирован.  Газификация осуществляется комплексной газовой службой по Камско-Устьинскому району ЭПУ «Буинскгаз» ООО «Газпром Трансгаз Казань».

Потребители, имеющие узел учета газа, оплачивают по показаниям. Потребители, не имеющие узла учета  газа, оплачивают по нормативу.   В таблице 2 отображено распределение потребителей газа по нормативу и по счетчикам.

Таблица 2

Количество потребителей газа

| Тенишево | Всего | 349 |
| --- | --- | --- |
|  | По нормативам | 16 |
|  | По счетчикам | 333 |

2.7  Электроснабжение

Пгт Тенишево электрифицирован. Электроснабжение поселения осуществляется Буинскими электрическими сетями ОАО Татэнергосбыт.  На сегодняшний день в районе нет собственных источников производства электроэнергии, что негативно сказывается при авариях на объектах энергоснабжения. Вся электроэнергия поступает из-за пределов района. На территории района установлены трансформаторные подстанции ТП-10/04 кВ.

Расчёты за потреблённую электроэнергию между поставщиком электроэнергии и потребителем осуществляются согласно показаниям приборов учёта на основании заключённых между ними договоров. В многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учета в количестве 14 единиц.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация линий электропередач на современные технологии (замена воздушных электрических проводов на самонесущий изолированный провод).

2.8  Утилизация твердых бытовых отходов

Большое значение для населенных пунктов имеет создание нормальных санитарно-гигиенических условий, в т.ч. высокого уровня санитарного благоустройства. Для этого принимаются меры, направленные на защиту от загрязнения почв, водных пространств населенного пункта всевозможными отходами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

На территории пгт Тенишево осуществляется планово-регулярная очистка территории. Сбор, вывоз, складирование твердо-бытовых отходов (далее ТБО) осуществляется ООО «Благоустройство» согласно утвержденным схемам сбора и графикам вывоза отходов, разработанных с учетом имеющейся спецтехники.

На территории Камско-Устьинского муниципального района действует 1 полигон ТБО, который был введен в действие на месте старой несанкционированной свалки. Общая площадь полигона – 2,68 га. Вместимость полигона  - 107 тыс. м3, заполненность составляет 74% (По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, 2011 г.). Территория полигона благоустроена и огорожена. Имеется лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов (№ ОТ-43-003362 (16) от 21.04.2009 г).

Количество площадок составляет 6 единиц, контейнеров и бункеров 13 единиц.

2.9  Оплата услуг ЖКХ

В Камско-Устьинском муниципальном районе создан единый расчетный центр (ЕРЦ). ЕРЦ производит  начисление платежей за потребленные коммунальные услуги, включая компенсации малоимущим и наиболее уязвимым слоям населения, и распределяет средства поступивших платежей по поставщикам данных коммунальных услуг. Оплата жилищно-коммунальных услуг населением производится по единому платежному документу, в котором отражаются суммы предоставляемой гражданину социальной помощи в виде льгот и субсидий в денежном выражении. Величина компенсационных выплат определяется органами социальной защиты в установленном порядке, с учетом полноты предоставления жилищно-коммунальных услуг. В районе действует комиссия, в функции которой входит разрешение спорных вопросов, возникающих при назначении субсидий, в том числе установление порядка оплаты сверхнормативных площадей одиноко проживающими пенсионерами и другими категориями населения. Установлены следующие стандарты, действующие при оплате жилищно-коммунальных услуг:

- предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц 76,02 руб.;

- стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв.м общей площади жилья в размере 5,00 руб. в месяц;

- максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (по социальным нормам) в совокупном семейном доходе, в размере 22%;

- социальной нормы площади жилья, определенной федеральным законодательством в размере 33 кв. м одиноко проживающим гражданам, 42 кв.м - семье из двух человек, 18 кв.м - на каждого в семье из трех и более человек.

Для осуществления адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг в районе создан банк данных населения, организован информационный обмен между поставщиками жилищно-коммунальных услуг, органами социальной защиты и расчетным центром.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, результаты реформирования и развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которая направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой строящегося жилищного фонда, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Основные задачи программы направлены на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры, замена морально устаревшего и физического изношенного оборудования, обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

2.10  Краткий анализ состояния установки  приборов учета и

энергоресурсосбережения у потребителей

Жилищный фонд пгт Тенишево насчитывает 14 многоквартирных домов общей площадью 9,7 тыс.кв.м. Жилищный фонд обслуживается ТСЖ «Тенишево».

Жилищный фонд  оборудован  общедомовыми приборами учета электроэнергии, частично общедомовыми приборами учета воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории Камско-Устьинского муниципального района разработана  и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Камско-Устьинского муниципального района на 2010-2014 годы».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере: установка приборов учета воды;

- в сфере повышения энергетической эффективности жилищного фонда: установка коллективных приборов учета воды; замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также  обеспечить  реальные возможности для ресурсосбережения.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу, включающую:

- установку  энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку  систем холодного водоснабжения;

- оптимизацию работы вентиляционных систем;

- автоматизацию  включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрение энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по установке приборов учета газа, энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- обеспечение  сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях  (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета.  При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию потребляемую освещением в верхних пределах оценивается в 40%.

3.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ

РЕСУРСЫ

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда.

В жилом фонде поселения преобладают многоквартирные дома, доля которой составляет 78,5%. По состоянию на 01.01.2014г. жилищный фонд пгт Тенишево составил 18,6  тыс.кв. метров общей площади. В среднем, на одного жителя поселения приходится 22,4 кв. метров.

Изменения структуры жилого фонда показывают, что  происходит увеличение частного жилья. Основными причинами   этих изменений являются  - это приватизация жилья, что уменьшает долю государственного и муниципального жилья.

Выводы.

Жилищный фонд пгт Тенишево характеризуется следующими показателями:

1. За 2013 год прирост площади жилого фонда составил 0,0 кв.м.

2. В структуре жилого фонда происходит увеличение доли частного жилья, (как частных, так и юридических лиц) и уменьшение доли государственного и муниципального фонда.

3. Основной состав жилого фонда - это  многоквартирные дома (в том числе дома блокированной застройки)  78,5%  и  21,5%  дома усадебной застройки.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению пгт Тенишево и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение (проектируемое);

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация твердых бытовых отходов.

Таблица 3

| Благоустройство жилищного фонда пгт Тенишево |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Удельный вес площади, оборудованной (%) |  |  |
|  | электричеством | газом | Централизованным отоплением |
| пгт Тенишево | 100 | 100 | 0 |

3.1. Водоснабжение.

3.1.1  Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов, промышленности, транспорта используются волжские воды.

Для регулирования расходов воды, подаваемой насосными станциями 1 подъема и расходуемой потребителями, служит накопительная емкость 45 м3. Кроме того, в резервуаре чистой воды хранится запас воды для пожаротушения.

3.1.2  Системы и сооружения водоснабжения

Сооружения системы водоснабжения включают ВЗУ.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения пгт Тенишево представлены в таблице 4.

Информация по системам водоснабжения предоставлена ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети»,   Исполнительным комитетом пгт Тенишево.

Таблица 4

Сооружения системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения | Кол-во башен, шт. | Мощность источника м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тенишево | 1 | 1 | 360 | 1 | 3,0 |
|  | пгт Тенишево | ВЗУ– 1 шт | 1х45/ 45м³ | 360 | 1 | 3,0 |

По республиканской программе «Чистая вода» в 2011 – 2012 гг были полностью реконструированы водопроводные сети в пгт. Тенишево. Вся жилая застройка поселения подключена к центральному водопроводу. На данном этапе проблемы в водоснабжении населенного пункта отсутствуют.

3.1.3 Расчетные расходы

Водопотребление определено по всем видам потребителей: население, промышленность, полив улиц и зеленых насаждений, пожаротушение.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения пропорционален числу жителей и зависит от степени благоустройства зданий.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека приняты согласно СНиП 2.04.02-84 с учетом климатических условий и приведены в таблице 5

Таблица 5

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Расчетный (средний за год) суточный расход  , м3/сут определен по формуле:

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по СНиП 2.04.02-84;

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется по формуле:

Qсут.max=Qсут.т х Ксут.max,

где Ксут.max =1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления.

Нормы воды на полив зеленых насаждений согласно приняты СНиП 2.04.02-84.

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество пожаров в населенном пункте определены в зависимости от числа жителей и этажности застройки. В расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте включены пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах населенного пункта. На каждый наружный пожар дополнительно принимается 1 внутренний с расходом 2,5 л/с по жилой застройке. Продолжительность тушения пожара 3 ч. Забор воды  на пожаротушение осуществляется из водопроводной сети.

Водопотребление для промышленных объектов принято согласно данным коммунальных служб составляет 30м³/сут.

3.1.4  Оценка современного состояния системы водоснабжения

Анализ состояния систем водоснабжения показал следующее:

1. системы водоснабжения находятся в удовлетворительном техническом состоянии;

2. эксплуатация систем водоснабжения недостаточно обеспечена материальными ресурсами, на водопроводах практически отсутствуют системы диспетчеризации и автоматизации управления, не все МКД имеют общедомовые приборы учета.

Долгосрочное развитие инфраструктуры водной отрасли не может быть профинансировано за счет текущих доходов организаций водопроводно-канализационного хозяйства или бюджета, необходимы целевые средства.

3.1.5  Развитие системы водоснабжения на I очередь (2014-2020 гг.) и на расчетный срок (2020-2025 гг.)

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В настоящее время разработаны государственные программы: программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан», Государственная программа «Чистая вода» для обеспечения населения чистой питьевой водой.

Выполнение мероприятий, заложенных в программы, позволит создать систему эффективного управления в секторе водоснабжения и водоотведения:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение частных инвестиций на основе софинансирования частных инвестиций и механизма инвестиционных фондов;

- стимулирование производства отечественного инновационного оборудования;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения и водоотведения;

- реализацию мероприятий по стимулированию производства инновационного отечественного оборудования в сфере водоснабжения и водоотведения;

- реализацию программ обеспечения чистой питьевой водой важнейших объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации концепции развития поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Реконструкция подающего водопровода от ВЗУ до водонапорной башни с применением труб из современных материалов на основе современных технологий до 2020г.

2. Оснащение общедомовыми приборами учета, внедрение системы диспетчеризации.

Водоснабжение более подробно рассматривается в Схеме водоснабжения и водоотведения пгт Тенишево.

Результаты расчетов водопотребления на существующее положение, а также на все сроки реализации генерального плана представлены в таблицах 6-8.

Таблица 6

Расчетное общее водопотребление на существующее положение

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. суточный, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО пгт Тенишево | 784 106,55 | 127,86 | 10,65 | 484,80 | 54 | 677,31 | - | - | 677,31 |

Таблица 7

Расчетное общее водопотребление на 1 очередь развития

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО пгт Тенишево | 747 106,55 | 119,08 | 9,92 | 44,82 | 54,00 | 207,97 | - | - | 207,97 |

Таблица 8

Расчетное общее водопотребление на расчетный срок развития

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (10%), м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение м3/сут | Итого | Живот. сектор, м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО пгт Тенишево | 725 95,1 | 114,12 | 9,51 | 435 | 54 | 612,63 | - | - | 612,63 |

3.2  Канализация

3.2.1  Существующее положение

В настоящее время территория пгт Тенишево неканализованна. Жители многоквартирных домов используют железобетонные монолитные выгребы с последующим вывозом сточных вод специализированной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Часть населения МО пгт Тенишево проживает в одноэтажной усадебной застройке, где отведение хозяйственно-фекальных стоков осуществляется в выгребные ямы. Кроме этого, не организован поверхностный сток, который также выступает источником загрязнения вод Куйбышевского водохранилища.

3.2.2  Оценка современного состояния системы канализации

Сточные воды от существующей застройки поступают в индивидуальные железобетонные монолитные выгребы.

До настоящего времени в границах населенного пункта и на территории промышленных предприятий отсутствуют системы ливневой канализации.

Смыв загрязняющих веществ с территории населенного пункта и производственных площадок промышленных предприятий происходит по рельефу местности в р.Волга.

Сооружения  по очистке  поверхностных  (дождевых  и  талых)  сточных  вод  отсутствуют.

3.2.3  Расчетные расходы сточных вод

При проектировании системы канализации населенного пункта расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод от жилой зоны приведены в таблице 9.

Таблица 9

Нормы водоотведения бытовых сточных вод

| № п/п | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | В домах с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Расчетное общее водоотведение на существующее положение, а также на все сроки развития схемы территориального развития района представлено в таблицах 10 – 12.

Таблица 10

Расчетное общее водоотведение на существующее положение

| № п/п | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (5%), м3/сут | Итого м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО пгт Тенишево | 784 106,55 | 127,86 | 5,33 | 133,19 | - | 133,19 |

Таблица 11

Расчетное общее водоотведение на 2020 год

| № п/п | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (5%), м3/сут | Итого м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО пгт Тенишево | 747 99,2 | 119,04 | 4,96 | 104,19 | - | 104,19 |

Таблица 12

Расчетное общее водоотведение на 2025 год

| № п/п | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Число жителей Среднесуточный расход, м3/сут | Макс. сут-ый, м3/сут | Неучтенные расходы (5%), м3/сут | Итого м3/сут | Произ. сектор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО пгт Тенишево | 684 89,8 | 107,64 | 4,49 | 94,185 | - | 94,19 |

3.2.4  Развитие системы канализации на I очередь (2014-2020гг.) и на расчетный срок (2020-2030гг.)

Состояние водоотведения требует принятия неотложных мер по строительству систем водоотведения.

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующие мероприятия:

- строительство внутрипоселковых сетей канализации в пгт Тенишево протяженностью 2.0 км;

- строительство КНС, очистных сооружений канализации пгт Тенишево с производительностью 125 м³/сут до 2020;

Месторасположение основных сооружений (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции) должны уточняться на последующих стадиях проектирования с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий  проектирования.

Водоотведение более подробно рассматривается в Схеме водоснабжения и водоотведения пгт Тенишево.

3.3   Электроснабжение

Электроснабжение пгт Тенишево осуществляется от высоковольтной подстанции, представленной в таблице 13.

Таблица 13

Высоковольтные подстанции

| Место расположение | Диспетчерский номер или название | Количество трансформаторов | Номинальная мощность трансформаторов, кВА | Напряжение подстанций кВ | Резервная мощность ПС, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Тенишево | ПС 110/6 кВ Тенишево | 1 | Т-1 6 300 | 110/6 | 4443 |

Электроснабжение выполнено воздушными линиями ВЛ-110 и 10 кВ.

Тип опор железобетонные. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передач электроэнергии взаиморезервируемые.

Существующий тип схемного решения электросетей – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Для защиты высоковольтного оборудования на подстанции установлены различные виды защит и автоматики: на силовых трансформаторах: газовая защита, дифференциальная токовая защита, максимальная токовая защита, защита от перегрева и перегруза, защита от понижения уровня масла, защита от исчезновения напряжения.

    - Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) пгт Тенишево определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2025 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки». Удельный расход электроэнергии при этом на один год составляет 2,170 тыс.кВт*ч/чел.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,42 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице так же учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета данных потребителей водится коэффициент 1,2.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 14. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 15. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 16.

Таблица 14

Годовое  электропотребление коммунально-бытового сектора, тыс. кВт.ч/год

| № п.п | Наименование населенного пункта | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| 1 | пгт Тенишево | 1753,36 | 1620,99 | 1484,28 |

Таблица 15

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора, кВт

| № п/п | Наименование населенного пункта | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| 1 | пгт Тенишево | 347,44 | 321,21 | 294,12 |

Таблица 16

Расчетная  трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора

| № п/п | Наименование населенного пункта | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| 1 | пгт Тенишево | 369,62 | 341,71 | 312,89 |

3.3.2  Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков роста потребления электроэнергии не прогнозируется. В общей картине, опираясь на расчет, имеется снижение электропотребления коммунально-бытового сектора.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

3.4. Газоснабжение

В настоящее время пгт Тенишево снабжается природным газом от магистральных газопроводов, проложенных на территории РТ. За основу разработки современного состояния газификации Камско-Устьинского муниципального района принят Указ Президента РТ от 8 августа 1995 года № УП-542 «О мерах завершения газификации районов, городов и сельских поселений РТ на природном газе» (с изменениями и дополнениями от 22 декабря 1998 года).

Природный газ в населенный пункт подается от АГРС по газопроводам высокого давления  до ГРУ и ГРП. Далее по сетям низкого и среднего давления до ШРП и далее непосредственно к потребителям.

В пгт Тенишево покрытие тепловых нагрузок по жилому фонду осуществляется: многоквартирные дома – от поквартирного газового отопления, усадебная и блокированная застройки – от локальных источников.

Работы по замене газопроводов ведутся согласно плана капитального ремонта.

3.4.1. Расчетные расходы газа на I очередь и на расчетный срок

Газоснабжением в пгт Тенишево охвачены следующие категории потребителей:

1. Население (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

2. Промышленные объекты.

3. Отопление от местных генераторов тепла индивидуальной застройки.

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа – 220 нм3/год на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа на нужды предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера в размере 5% суммарного расхода газа на жилые дома.

В качестве основного топлива для всех источников теплоты является природный газ.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения представлены в таблице 17. Потребность в газе на отопление представлена в таблице 18.

| Таблица 17 Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |
|  |  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2025 год) |
| 1 | пгт Тенишево | 704,46 | 704,46 |

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

| Таблица 18 Потребность в газе на отопление |  |
| --- | --- |
| 2020 г. | 2025 г. |
| пгт Тенишево |  |
| S= 7,50тыс. м2 Расход газа составляет: q= 7,50х 8,5 м3/мес х 12=765 тыс. м3/год | S= 7,61тыс. м2 Расход газа составляет: q=7,61 х 8,5 м3/мес х 12=776,22тыс. м3/год |

По нормативу (СНиП 41-01-2003) на 1 м2 площади отопления – газа в среднем требуется – 8,5 м3/месяц. Расходы газа в год считать по срокам строительства.

    - Организационно-технические мероприятия пгт Тенишево

В 2014-2020, 2020-2025 годах планируется выполнение следующих организационно-технических мероприятий:

1.Приведение зон минимально допустимых расстояний и охранных зон транзитных трубопроводов к требованиям нормативно-технических документов.

2. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

3.Организация системы мониторинга внедрения и совершенствования диспетчеризации  и автоматизации управления сетями и сооружениями транспортировки и распределения природного газа.

4.Повсеместное внедрение приборов учета потребляемого природного газа.

5.Совершенствование системы мониторинга выполнения регламентов по проведению ремонтных и профилактических работ газовых сетей и сооружений транспортировки и распределения природного газа.

3.5. Теплоснабжение

3.5.1. Существующее положение

Теплоснабжение пгт Тенишево децентрализованное.

Отопление индивидуальной застройки осуществляется от местных генераторов тепла, горячее водоснабжение – от газовых или электрических проточных водонагревателей.

Отопление секционных жилых домов частично от централизованных источников тепла, частично от двухконтурных индивидуальных теплогенераторов, горячее водоснабжение соответственно от газовых или электрических проточных водонагревателей или от двухконтурных индивидуальных теплогенераторов.

Существующая общественно-коммунальная застройка получает тепло от встроенных и отдельно-стоящих отопительных миникотельных.

Отопление собственных зданий промышленных предприятий осуществляется от миникотельных с бытовыми котлами мощностью до 200 кВт, работающих на природном газе.

3.6. Санитарная очистка территории

3.6.1 Существующее положение

Большое значение для населенных пунктов имеет создание нормальных санитарно-гигиенических условий, в т.ч. высокого уровня санитарного благоустройства. Для этого принимаются меры, направленные на защиту от загрязнения почв, водных пространств населенного пункта всевозможными отходами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

На территории пгт Тенишево осуществляется планово-регулярная очистка территории. Сбор и вывоз твердо-бытовых отходов (далее ТБО) осуществляется согласно утвержденным графикам и маршрутам на существующий полигон ТБО.

На территории Камско-Устьинского муниципального района действует 1 полигон ТБО, который был введен в действие на месте старой несанкционированной свалки. Общая площадь полигона – 2,68 га. Вместимость полигона  - 107 тыс. м3, заполненность составляет 74% (По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ, 2011 г.). Территория полигона благоустроена и огорожена железобетонными плитами. Имеется лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов (№ ОТ-43-003362 (16) от 21.04.2009 г.

Полигон ТБО эксплуатируется с 2001 г.  На полигоне имеется мусоросортировочная линия, на которой сортируются 3 вида отходов (картон, полиэтилен, ветошь).

3.6.2	 Проектируемая система очистки

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,1-1,5м3 (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- жидкие из выгребов – 2000л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора на расчетные периоды приведены в таблице 19

Таблица 19

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора

| Наименование | Расчетные периоды, м3/г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение |  | с 2014 по 2020 гг |  | с 2020 по 2025 гг. |  |
|  | Число жителей | Объем ТБО | Число жителей | Объем ТБО | Число жителей | Объем ТБО |
| пгт Тенишево | 784 | 1176 | 747 | 8964 | 725 | 16312,5 |

3.6.3 Мероприятия по развитию системы обращения с отходами

В целях снижения загрязненности территории пгт Тенишево твердыми бытовыми отходами предлагается путем сбора ТБО в контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках. Предлагается оборудовать контейнерные площадки и специальные площадки для крупногабаритных отходов в местах, где есть подъездные пути для вывоза ТБО. Места установки контейнеров должны быть ограждены (высота ограждения 1,6 м) и освещены. Периодичность вывоза ТБО принята 1 раз в день.

Для предотвращения засорения улиц и других общественных мест отходами рекомендуется установить урны емкостью не менее 30 литров. На территориях зоны отдыха необходимо располагать урны на расстоянии 3-5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 метров. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от мест отдыха населения.

Исполнительный комитет пгт Тенишево совместно с организацией, осуществляющей вывоз ТБО, составляют и утверждают график движения спецавтотранспорта и график удаления бытовых отходов с территории населенного пункта.

3.6.4 Расчет потребности в контейнерах для жилого сектора

Необходимое количество контейнеров

Формула расчета: Псб=(СхТхКр):(VxКз), шт, где

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров;

С – суточная норма накопления ТБО.

С=(РхNxКН), м3/сут, где

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 20 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселений по расчетным периодам.

Таблица 20

Количество контейнеров и контейнерных площадок

| Наименование | Расчетные периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2020гг. |  | 2020-2025гг. |  |
|  | Количество контейнеров, шт | Количество площадок, шт | Количество контейнеров, шт | Количество площадок, шт |
| пгт Тенишево | 27 | 9 | 25 | 8 |

3.6.5  Удаление жидких отходов

Жидкие нечистоты в зданиях с неканализованной застройкой предлагается собирать в септики или железобетонные монолитные выгребы с дальнейшим вывозом ассенизационным транспортом на существующие и проектируемые очистные сооружения канализации. Отношение добавляемой воды к жидким отходам равно 1:1.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением  уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры пгт Тенишево применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность пгт Тенишево без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения пгт Тенишево являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2025 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- подключение существующих и обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1  Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год - 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2025 г. – 10%.

- Уровень потерь воды: 2025 г. – 5%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения,  исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 15%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 2 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения  в значительной мере за  счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

4.2  Водоотведение:

- Строительство очистных сооружений, КНС, канализационных сетей;

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения,  исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 2 недель;

- Осуществить внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.

4.3  Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения.

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1.

- Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 2 недель.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблицах 21-24.

Таблица 21

Мероприятия по модернизации и строительству водоснабжения Камско-Устьинского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ | Мощность, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция подающего водопровода | пгт Тенишево | 2016 | 2018 | 0,15 км |

Таблица 22

Финансирование основных мероприятий по водоснабжению

|  | Источники финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| пгт Тенишево | Собственные средства | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
|  | Средства Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие источники |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  | Итого: | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |

Таблица 23

Мероприятия по модернизации и строительству водоотведения Камско-Устьинского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Срок начала работ | Срок окончания работ | Мощность, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Тенишево |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектирование БОС, КНС, канализационных сетей | пгт Тенишево | 2014 | 2015 |  |
| 9 | Строительство БОС, КНС, канализационных сетей | пгт Тенишево | 2016 | 2018 |  |

Таблица 24

Информация об объемах и источниках финансирования водоотведения

тыс. руб.

| Источники финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Пгт Тенишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Республики Татарстан |  |  | 1 000,0 | 4 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,0 |
| Средства местного бюджета |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Другие источники | 200,0 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,0 |
| Итого: | 200,0 | 300,0 | 1 000,0 | 4 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 500,0 |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района,  бюджета Республики Татарстан, а также заемных средств,  средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты  инвестиционных программ и других источников. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета  муниципалитета  на очередной финансовый год.

| Источники финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Собственные средства | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Средства Республики Татарстан |  |  | 1 000,0 | 4 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,0 |
| Средства местного бюджета |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Другие источники | 200,0 | 250,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |
| Итого: | 230,0 | 330,0 | 1 040,0 | 4 040,0 | 1 040,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 680,0 |

Таблица 44

Информация об источниках финансирования мероприятий по всем направлениям

тыс.руб

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется администрацией МО пгт Тенишево, а также предприятиями коммунального комплекса Камско-Устьинского муниципального района.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры МО пгт Тенишево.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава администрации МО пгт Тенишево.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Камско-Устьинского муниципального района, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса Камско-Устьинского муниципального района.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте МО пгт Тенишево.