Министерство строительства архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КАМСКОЕ УСТЬЕ»

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Том 3

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

г. Казань 2020 г.

Содержание

1. Современное использование территории	3

2. Природные условия и ресурсы	4

2.1. Рельеф и геоморфология	4

2.2. Геологическое строение	4

2.3. Тектоника и сейсмичность	6

2.4. Полезные ископаемые	6

2.5. Гидрогеологические условия	7

2.6. Поверхностные воды	12

2.7. Климатическая характеристика	14

2.8. Инженерно-геологическая оценка территории	16

2.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	19

3. Оценка состояния окружающей среды	22

3.1. Состояние атмосферного воздуха	22

3.2. Состояние водных ресурсов	24

3.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	28

3.4. Отходы производства и потребления	30

3.5. Физические факторы воздействия	34

3.6. Состояние зеленых насаждений	36

3.7. Особо охраняемые природные территории	36

3.8. Медико-демографические показатели здоровья населения	39

4. Зоны с особыми условиями использования территории	43

4.1. Санитарно-защитные зоны	43

4.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта	51

4.4. Охранные зоны газораспределительных сетей	53

4.5. Охранные зоны линий электропередач и подстанций	53

4.6. Охранные зоны поверхностных водных объектов	54

4.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	57

4.8. Земли лесного фонда	59

4.9. Особо охраняемые природные территории	60

4.10. Зоны природных ограничений	69

4.11. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением	71

4.12. Зоны залегания полезных ископаемых	71

5. Мероприятия по охране окружающей среды	73

5.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	75

5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	79

5.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	81

5.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	83

5.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами	84

5.6. Мероприятия по защите от физических факторов	86

5.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	87

5.8. Мероприятия по защите животного мира	88

5.9. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий	89

5.10. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	89

Список использованной литературы	91

Приложение 1	94

1. Современное использование территории

Муниципальное образование «поселок городского типа Камское Устье» расположено в восточной части Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, на правом берегу Куйбышевского водохранилища (место слияния рек Волги и Камы). В состав муниципального образования входит один населенный пункт  –  поселок городского типа Камское Устье, который является административным, культурным, хозяйственным центром Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан.

Общая площадь муниципального образования составляет 10006,91 га, в т.ч. площадь п.г.т. Камское Устье – 1018,9158 га. На начало 2017 г. численность населения муниципального образования «пгт Камское Устье» составила 4681 человек.

Рассматриваемая территория обладает выгодным транспортно-географическим положением. Транспортно-коммуникационная инфраструктура включает автомобильный и внутренний водный виды транспорта. Основное внешнее сообщение муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» с другими районами Республики Татарстан и регионами Российской Федерации осуществляется через автомобильные дороги «"Казань – Ульяновск" – Камское Устье», «Тетюши – Камское Устье», «"Казань – Ульяновск" – Старое Барышево – Камское Устье».

Муниципальное образование «поселок городского типа Камское Устье» обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, на его территории расположены Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник (Сараловский участок) и его охранная зона, памятники природы регионального значения «Коннодольская пещера, Богородская пещера, Зимовьевская пещера» и «Юрьевская пещера», а также государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Гора Лобач».

На территории муниципального образования осуществляют деятельность предприятия строительной отрасли (АБЗ АО «Татавтодор», ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса», Кирпичный завод ООО «Камское»), объекты транспортной инфраструктуры (МУП «Бэркут», ООО «Вираж +», автозаправочные станции, станции технического обслуживания), предприятия тепло- и газоснабжения (ООО «Газпромтрансгаз Казань», АО «Камско-Устьинские коммунальные сети»), объекты коммунально-складского назначения и др.

Объекты инфраструктуры включают предприятия и учреждения управления, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, культуры и спорта.

Зонами с особыми условиями использования территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» являются санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта, охранные зоны линий электропередач, охранные зоны поверхностных водных объектов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, особо охраняемые природные территории и др. Природными экологическими ограничениями являются зоны развития эрозионных, абразионных, карстовых процессов, подтопляемые участки и заболоченные территории.

2. Природные условия и ресурсы

2.1. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» расположена в Приволжском геоморфологическом районе, в пределах Приволжской возвышенности, на правом высоком берегу Куйбышевского водохранилища.

Рельеф представляет собой умеренно расчлененную денудационную равнину нижнего плато, которая крутым уступом обрывается к Куйбышевскому водохранилищу. Крутизна склонов в среднем составляет 20%. Территория характеризуется значительным перепадом высот. Наивысшие точки достигают 187,6 м в северо-западной части муниципального образования. Минимальные высоты проходят по урезу воды (53 м) и зарегулированы НПУ Куйбышевского водохранилища. Общий естественный уклон рельефа составляет 4 в сторону водохранилища.

Склон густо изрезан долинами оврагов и балок, на крутых склонах развиты оползневые процессы. Также на побережье Куйбышевского водохранилища имеются обнажения скальных пород.

2.2. Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории муниципального образования на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения.

Породы имеют пологое падение с севера на юг, что отчетливо прослеживается вдоль уреза Куйбышевского водохранилища, где в разрезе происходит постепенное замещение верхнеказанских отложений породами татарского яруса

Пермская система представлена отложениями верхнего отдела общей мощностью 360 м, включающими образования казанского и татарского ярусов.

Казанский ярус представлен отложениями нижнего и верхнего подъярусов общей мощностью до 105 м.

Нижнеказанские отложения распространены повсеместно, отсутствуя лишь в глубоких частях палеодолины Куйбышевского водохранилища. На исследуемой территории подъярус залегает с региональным размывом на отложениях сакмарского яруса. Отложения нижнего подъяруса представлены доломитами и известняками светло-серыми, загипсованными с прослоями глин, алевролитов и песчаников. При этом породы в верхней части разреза закарстованы и превращены в известково-доломитовую муку. Мощность пород подъяруса колеблется от 8,8 до 57 м.

Верхнеказанские отложения развиты повсеместно, обнажаясь на обрывистом правом берегу Куйбышевского водохранилища. В пределах палеодолины верхнеказанские отложения полностью размыты. Кровля подъяруса залегает на глубинах 3-130 м, а абсолютные отметки изменяются от 90 м до 13 м. Известняки, доломиты, светло-серые, коричневато - и желтовато-серые, оолитовые, участками окремнелые, с прослоями гипсов белых. Глины, алевролиты и мергели серые, темно- и коричневато-серые горизонтально слоистые, участками пиритизированные и загипсованные, с обугленным растительным детритом. Песчаники серые, зеленовато - и желтовато-серые, полимиктовые, мелко-среднезернистые, линзовиднослоистые. Средняя мощность подъяруса 23-58 м, достигая 92 м.

Татарский ярус представлен уржумской серией (нижнего подъяруса), котельнической и вятской серией (верхний подърус) суммарной мощностью до 255 м. Отложения яруса  слагают водораздельные  и приводораздельные части Приволжской возвышенности. Породы татарского яруса, в основном, представлены глинами и песчаниками. Реже в разрезе встречаются мергели, известняки и доломиты. В основании этого яруса прослеживаются гипсы, мощность которых местами достигает 4 м.

На водоразделах, на практически горизонтальных поверхностях выравнивания, породы татарского яруса перекрыты тонким плащом (до 2 м) элювиально-делювиальных отложений, мощность которых возрастает до 5-10 м на пологих склонах речных долин.

Неогеновые отложения слагают палеоврезы реки Карамалка, которые представлены отложениями плиоцена, в объеме акчагыльского яруса. Отложения акчагыльского яруса выполняют эрозионный врез палеодолины реки Карамалка и с размывом ложатся на верхнепермские породы.

Палеодолина протягивается узкой полосой вдоль южного склона долины реи Карамалка. От побережья Куйбышевского водохранилища она прослеживается в северо-западном направлении на 11 км. Ширина палеодолины на уровне горизонтали 10 м меняется от 0,3 до 1,0 км, увеличиваясь в устьевой части палеопритоков. Выше горизонтали 40 м её борта заметно выполаживаются, расширяясь до 0,8-3 км.

Геологический разрез в пределах палеодолины представлен в нижней части галечником с песчано-гравийным заполнителем с примесью щебня подстилающих пермских пород. Средняя часть представлена преимущественно разнозернистыми песками зеленовато-коричневыми, коричневыми, серыми, кварцевыми с примесью гравия и гальки и прослоями глин и алевролитов; верхняя – глинами зеленовато-серыми, коричневато-серыми, твердыми, плотными.

Общая мощность верхнеплиоценовых отложений составляет 6,2-37,0 м.

Четвертичные отложения формируют речные террасы и распространены на сопряженных с современными долинами водораздельных склонах и водоразделах. Исключением являются крутые склоны долин, подмываемых реками, и карьеры, где вскрываются коренные пермские отложения. Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков сантиметров до 20-35 м. Четвертичные комплексы представлены преимущественно континентальными отложениями аллювиального, элювиально–делювиального и элювиального генезиса.

Элювиально-делювиальные и отчасти речные образования служат почвообразующими, материнскими породами. В тех местах, где близко подходят отложения татарского яруса, почвы бывают сильно засорены камнями.

2.3. Тектоника и сейсмичность

В регионально-тектоническом плане территория муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье»  относится к зоне сочленения восточного склона Токмовского свода Казанско-Кожимского прогиба и Мелекесской впадины.

В тектоническом строении территории выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент, представленный сложнодислоцированными и сильно метаморфизированными комплексами пород архейского возраста, прорванных интрузивными образованиями различного состава,  и верхний – осадочный чехол, сложенный фанерозойскими отложениями, слабо измененными и преимущественно залегающими полого-моноклинально.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП 11-7-81*. Строительство в сейсмических районах» для средних грунтовых условий территория муниципального образования относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В). Строительство на рассматриваемой территории может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ.

2.4. Полезные ископаемые

Нефтедобыча. Территория муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» расположена в границах 4-х лицензионных участков недр (табл. 2.4.1).

Таблица 2.4.1

Сведения о лицензионных участках недр на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье»

| Лицензионный участок | Недропользователь | Вид пользования | Серия и номер лицензии | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Апастовский | ПАО «Татнефть» | Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых. | ТАТ 02259 НР | 18.07.2016 - 01.06.2031 |
| Булгарский | ПАО «Татнефть» | Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых. | ТАТ 02328 НП | 21.11.2016 - 01.12.2021 |
| Лаишевский | Нераспределенный участок недр |  |  |  |
| Тетюшский | Нераспределенный участок недр |  |  |  |

Нерудные полезные ископаемые. В юго-западной части муниципального образования расположено месторождение кирпично-черепичного сырья «Камско-Устьинское», а также выделен лицензионный участок и горный отвод. Недропользователем является ООО «Камское», номер лицензии ТАТ КМУ 01299 ТР, срок действия с 29.11.2013 до 20.07.2051, вид пользования – разведка и добыча.

В северной части муниципального образования ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» обладает правом пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи гипсового камня на месторождении «Камско-Устьинское на основании лицензии ТАТ 00045 ТЭ выдана сроком действия с 10.01.2003 до 01.01.2021 гг.  По результатам проведения в 2008 г. «Оперативного пересчета запасов гипса по результатам эксплуатации и эксплуатационной доразведки Камско-Устьинского месторождения» Протоколом Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых при Управлении по недропользованию по Республике Татарстан № 43/2008 от 22.08.2008 г. запасы месторождения утверждены в количестве 34900,5 тыс.т (А+В+С1), в том числе в контуре лицензии, выданной ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», – 13932,5 тыс.т.

Кроме того, на территории муниципального образования расположены  месторождения нерудных полезных ископаемых, которые относятся к нераспределенному фонду: «Лобач» (пески), «Камско-Устьинское» (бентонитовые глины). Месторождения не намечаются к освоению.

Пресные воды. Большое значение как полезные ископаемые имеют подземные воды. Территория муниципального образования частично входит в область формирования эксплуатационных запасов Камско-Устьинского месторождения пресных питьевых подземных вод. В настоящее время данное месторождение не эксплуатируется.

Месторождение расположено на отрезке палеодолины реки Карамалка. Геологический разрез участка представлен четвертичными аллювиальными отложениями, плиоценовыми отложениями, заполняющими палеодолину реки Карамалка, карбонатно-терригенными и карбонатно-сульфатными отложениями верхней и нижней перми. Является наиболее перспективным для строительства водозабора как по фильтрационным, так и по гидрохимическим характеристикам.

2.5. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье»  расположена в северной части Волго-Сурского артезианского бассейна.

Гидрогеологические и водохозяйственные условия рассматриваемой территории изучались в период с 2000 по 2008 гг., в составе геолого-съемочных работ и специальных гидрогеологических исследований:

1. Оценка ресурсного потенциала пресных подземных вод Волго-Сурского и Камско-Вятского артезианских бассейнов в пределах Республики Татарстан и его локализация для обеспечения населения Республики защищенными источниками водоснабжения, «Оценка условий локализации ресурсов подземных вод на территории Предволжья», 2007 г., ФГИ, г.Казань;

2. Поисково-оценочные работы для водоснабжения п.г.т. Камское Устье и Тенишево в Камско-Устьинском районе, 1999-2008 гг.

С учетом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи, по условиям и характеру залегания подземных вод, в геологическом разрезе описываемой территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения:

  - водоносный локально слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс (аQЕ);

  - водоносный локально–водоупорный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (N-аQ);

  - водоносная карбонатно-терригенная котельническая свита (P2kt);

  - водоносная локально слабоводоносная уржумская терригенно-карбонатная свита (P2ur);

  - водоносная казанская сульфатно-карбонатная серия (Р2kz).

Водоносный локально слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс (аQЕ)

Комплекс развит в пределах V-VI надпойменных террас. Залегает с размывом на котельнических отложениях, перекрыт слабопроницаемыми практически безводными делювиальными, реже элювиально-делювиальными суглинками мощностью до 8,0 м.

В строении эоплейстоценового аллювия преобладают пойменные фации. Верхняя и средняя части разреза сложены преимущественно суглинками, глинами, включающими линзы и тонкие прослойки неравномерно зернистого песка. Мощность суглинков колеблется от 1,6 до 16,3 м.

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также путем разгрузки из вышележащих четвертичных горизонтов. Разгрузка осуществляется по направлению движения грунтовых вод к рекам, родниками или мочажинами. Режим зависит от метеорологических факторов, то есть подъем уровня связан с периодами весеннего снеготаяния и выпадением осадков, а самый низкий уровень связан с периодом зимней межени.

Ограниченное распространение и изменчивая водообильность предопределили невозможность использования подземных вод комплекса для водоснабжения.

Водоносный локально водоупорный неогеново-четвертичный аллювиальный комплекс (N-aQ)

Объединяет плиоценовые отложения неогена и четвертичные аллювиальные, озерно-аллювиальные и аллювиально-флювиогляциальные образования. Комплекс представлен аллювиальными четвертичными отложениями и плиоценовыми образованиями в объеме челнинского и сокольского горизонтов.

Глубина палеовреза по данным гидрогеологических исследований составляет  40-50 м, судя по литологическому составу вскрытого скважинами разреза тальвег палеодолины сложен песчано-галечниковым материалом мощностью 8 – 15 м.

Питание комплекса происходит путем инфильтрации атмосферных осадков по всей площади распространения и в результате перетока подземных вод казанской водоносной серии. Дополнительно питание комплекса происходит за счет поглощения поверхностного стока.

Подземные воды комплекса по химическому составу гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые. Воды пресные с минерализацией 0.6-0.9 г/л, значение общей жесткости изменяется от 5.4 до 8.7 ммоль/л.

Высокая водообильность отложений и хорошее качество воды позволяют рассматривать описываемый водоносной комплекс как перспективный для организации источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов района.

Водоносная котельническая карбонатно-терригенная свита (Р2kt)

Свита объединяет отложения слободской, юрпаловской свит и получила развитие на высоких водораздельных пространствах. Залегает преимущественно первой от поверхности. На участках водоразделов свита перекрыта маломощными четвертичными образованиями. Мощность перекрывающих отложений составляет до 10,0 м в зависимости от особенностей рельефа местности.

Разрез свиты характеризуется ритмичным строением. В основании ритма залегают неравномерно глинистые и различные по мощности (от 0,5 до 2,3 м, изредка 8,3 м) песчаники. Вверх по разрезу они сменяются глинисто-алевролитовыми породами, включающими прослои мергеля, известняка, иногда песчаника. При этом в верхней части ритма роль карбонатных пород имеет превалирующее значение. Мощность их колеблется от 0,5 до 3,4 м. Характерной особенностью всего разреза является уменьшение мощности песчаников с глубиной и увеличение их глинистости, иногда до полного замещения алевролитами. Глубина залегания кровли водоносной свиты колеблется от 0,0 до 27 м. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в местную гидрографическую сеть или родниковым стоком в бортах долин ручьев и эрозионных склонах балок и оврагов.

Подземные воды, приуроченные к известнякам, мергелям, алевролитам, песчаникам, трещиноватым разностям глин, занимающим различные части разреза, в той или иной степени гидравлически взаимосвязаны, образуют единую водоносную систему. Наиболее водоносны и пространственно выдержаны породы верхней карбонатной пачки. По условиям залегания и гидравлическим свойствам воды свиты относятся к безнапорным грунтовым либо обладают незначительным местным напором.

Водообильность свиты низкая: удельные дебиты скважин колеблются от 0,0006 до 0,08 л/с.

По степени минерализации воды свиты, в основном, пресные, гидрокарбонатные, различного катионного состава. Среда нейтральная и слабощелочная, величина рН колеблется от 6,55 до 8,35. Величина минерализации воды в колодцах колеблется от 0,4 до 1,2 г/л, в единичных колодцах содержание нитратов достигает 78 мг/л.

Использование подземных вод котельнических отложений ведется в основном путем каптажа родников, колодцами. В связи с частичной сдренированностью отложений водоносная свита не обладает значительными запасами подземных вод и не используется для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносная локально слабоводоносная уржумская терригенно-карбонатная свита (P2ur)

Отложения свиты залегают под неоген-четвертичными и котельническими осадками, в долинах рек выходят на современную денудационную поверхность.

Свита распространена практически повсеместно, выходит на поверхность вдоль склона Куйбышевского водохранилища.

В верхней части разреза преобладают песчаники и алевролиты, в нижней части – песчаники и известняки, иногда загипсованные. Мощность водовмещающих пород колеблется от 8.0 до 48.2 м.

Глубина залегания кровли водоносной свиты колеблется от 0 до 80 м; абсолютные отметки варьируют в пределах от 146 до 23 м.

Водосодержащие породы представлены известняками, мергелями, реже песчаниками, залегают они на различных гипсометрических уровнях среди плотных глин и алевролитов. Суммарная их мощность составляет 5 - 8 м.

Воды свиты трещинно-порово-пластовые, напорно-безнапорные. Напоры колеблются от 0 до 33.0 м. Глубина установившегося уровня подземных вод изменяется от 0 до 50 м., абсолютные отметки - от 162 до 53 м.

По результатам пробных откачек из скважин удельные дебиты скважин изменялись от 0.015 до 0.5 л/с.

Дебиты родников невелики и составляют 0.01- 1.0 л/с.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составили 0.006 –   0.35 м2/сут., водопроводимость от 0.05 до 1.95 м2/сут.

Состав вод свиты гидрокарбонатный, реже сульфатно-гидрокарбонатный, смешанный по катионам с минерализацией 0.4 - 0.9 г/л, реже 1.1 – 1.7 г/л.  Жесткость вод преимущественно 4.98 – 9.16, иногда 10.76 – 24.6 ммоль/л.

Химический состав подземных вод, локализованных в отложениях уржумской водоносной свиты, преимущественно удовлетворяет требованиям нормативных документов, регламентирующих качество.

Область питания подземных вод совпадает с площадью распространения отложений водоносной свиты. Пополнение запасов происходит как за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока из вышележащих отложении, так и, в гораздо меньшей степени, за счет подтока из нижележащих, что подтверждается появлением в воде сульфатов. Разгрузка подземных вод происходит в направлении их движения к речным долинам.

Подземные воды свиты являются источником нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения путем каптажа родникового стока скважинами.

Водоносная казанская сульфатно-карбонатная серия  (P2kz)

Отложения серии распространены повсеместно. Выходы ее под четвертичные и неогеновые образования приурочены к современным эрозионным врезам речных долин и основаниям их склонов. Мощность перекрывающих отложений колеблется от первых метров до 140 м. Общая мощность казанских отложений изменяется от 75 до 98 м. В их составе повсюду превалирующая роль принадлежит известнякам; доломиты, мергели имеют подчиненное значение. В верхней части разреза присутствуют гипсы (до 21,7%), их мощности достигают 10,0 м и более. Пласты гипсов приурочены к сериям «опоки» и «подлужник» верхнеказанских отложений. Разрез нижнеказанских отложений представлен известняками и доломитами средне-, толстоплитчатыми, неравномерно глинистыми, трещиноватыми, кавернозными. Каверны частично заполнены гипсом. Среди них отмечаются переходные разности горизонтально слоистых мергелей.

Водовмещающими породами являются трещиноватые, кавернозные, пористые разности всех типов пород. О фильтрационных свойствах гипсов и глин сделать однозначных выводов не представляется возможным. В тектонически спокойных зонах они служат местным водоупором, разобщающим отдельные обводненные слои. В то же время следует учитывать, что на неотектонически напряженных участках крепкие разности глин, гипсов в такой же степени подвержены дроблению, как и карбонатные породы, и тогда они становятся водопроницаемыми. Все это дает основание считать толщу казанских отложений единой, но неравномерно обводненной водоносной серией.

К казанским отложениям приурочены напорные воды. Абсолютные отметки пьезометрических уровней в зависимости от геоморфологических особенностей современного рельефа изменяются от 15 до 135 м. По литературным данным в пойме Волги до наполнения Куйбышевского водохранилища отмечался ряд самоизливающихся рассолами скважин,  которые в настоящее время оказались затопленными.

Водообильность серии неравномерная: удельные дебиты скважин колеблются от 0,003 до 1,2 л/с, достигая иногда до 5,0-8,0 л/с. Высокая водообильность серии наблюдается на участках неглубокого залегания водовмещающих пород и связана с зонами повышенной трещиноватости пород. Величина водопроводимости составляет 15-520 м2/сут. Производительность большинства эксплуатационных на воду скважин составляет 1,0-3,0 л/с, понижение уровня 10-30 м, удельные дебиты 0,1-0,15 л/с.

Химический состав и степень минерализации подземных вод отражают особенности их залегания и своеобразие литофациального состава водовмещающих пород. В верхних слоях серии на отдельных участках, характеризующихся наилучшими условиями водообмена, промытостью водовмещающих пород, отсутствием загипсованности или слабой загипсованностью, формируются пресные, слабосолоноватые воды смешанного состава - от сульфатно-гидрокарбонатного до сульфатного и различного по содержанию катионов, с минерализацией 0,4-1,8 г/дм3. Из них наиболее благоприятны для формирования пресных вод те участки, где подземные воды серии гидравлически тесно взаимосвязаны с грунтовыми водами перекрывающих их аллювиальных четвертичных и неогеновых отложений. Глубины скважин, вскрывших пресные воды, не превышают 30-60 м. С увеличением глубины залегания и загипсованности пород резко увеличивается минерализация приуроченных к ним подземных вод за счет роста концентрации сульфатов. Для большей части территории общая минерализация воды практически стабильна (2,1-3,2 г/л). Состав вод устойчиво сульфатный и преимущественно натриево-кальциевый.

Кроме основных указанных типов вод на участках, где водоносная серия имеет гидравлическую взаимосвязь с солеными водами и рассолами нижележащих отложений, формируются аномальные по составу и минерализации воды. Их состав сульфатный, хлоридно-сульфатный натриевый, минерализация 3,9-7,2 г/дм3.

По степени жесткости воды казанских отложений изменяются от умеренно жестких до сильно жестких с общей жесткостью от 5,5 до 13,8, изредка до 26,4-50,3 ммоль/л. Увеличение жесткости происходит не всегда синхронно росту общей минерализации. По концентрации pH (6,4-8,4) воды нейтральные, ближе к щелочным. По неполным данным спектральных анализов сухих остатков для гидрохимически аномальных зон отмечается содержание отдельных микрокомпонентов (стронция, фтора, бора, брома, алюминия) выше фоновых. Содержание железа достигает 4 мг/дм3, окисляемость до 15,9 мгО2/дм3.

Водоносная казанская серия интенсивно эксплуатируется для водоснабжения населенных пунктов. Эксплуатация ведется одиночными скважинами глубиной 42-150 м.

2.6. Поверхностные воды

В гидрологическом отношении территория муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» расположена на правом берегу Куйбышевского водохранилища.

Также в границах муниципального образования протекает река Карамалка и ручьи, которые впадают в Куйбышевское водохранилище.

Куйбышевское водохранилище образовано 31.10.1955 г. перекрытием реки Волга плотиной Волжской ГЭС в районе Жигулевских гор.

Наполнение водохранилища происходило до мая 1957 г., когда горизонт воды достиг нормального подпорного уровня (НПУ) – 53,0 м, а площадь водного зеркала – 6150 км2. Водохранилище является водоемом долинного типа. Большая площадь его ложа приходится на пойму и затапливаемые террасы волжской и камской долин.

Водохранилище осуществляет неполное годичное (сезонное), недельное и суточное регулирование стока Волги. Полный объем водохранилища при НПУ составляет 58,0 км3, полезный объем – 34,8 км3.

Длина водохранилища составляет 510 км по реке Волга и 280 км по реке Кама, средняя глубина – 9,3 м, наибольшая 38-41 м. Общая протяженность береговой полосы составляет 2604 км.

Основные параметры, характеризующие Куйбышевское водохранилище, представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Основные параметры Куйбышевского водохранилища

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Нормальный подпорный уровень (НПУ) | 53,0 м |
| Минимальный навигационный уровень | 49,0 м |
| Нормальной предполоводной сработки (УНС) | 48,0 м |
| Минимальный допустимый в зимний период (УМО) | 45,5 м |
| Максимальный проектный при пропуске весеннегополоводья вероятностью превышения 0,01 % (с гарантийной поправкой) | 55,3 м |
| Максимальный допустимый при пропуске весеннего половодья вероятностью превышения 0,1 % | 53,3 м |
| Полная статистическая емкость при НПУ | 57,3 км3 |
| Полная статистическая емкость при УНС | 32,0 км2 |
| Полная статистическая емкость при УМО | 23,4 км2 |
| Площадь зеркала при НПУ | 6150 км2 |
| Площадь зеркала при УНС | 3930 км2 |
| Площадь зеркала при УМО | 3060 км2 |
| В пределах РТ площадь зеркала водохранилища при НПУ | 3270 км2 |
| Полезная статистическая емкость между НПУ и УНС | 25,3 км3 |
| Между НПУ и УМО | 33,9 км3 |
| Наибольшая ширина при НПУ | 27 км |
| Средняя глубина при НПУ | 9,4 м |

Ведущая роль в водном питании водохранилища принадлежит талым водам, поэтому основной фазой водного режима исследуемого участка реки является половодье. Сток половодья в естественных условиях составляет в среднем 60% годового стока. В условиях регулирования каскадом гидроузлов его доля уменьшилась до 50-55%.

Уровенный режим Куйбышевского водохранилища зависит от притока воды в разные сезоны года и сброса ГЭС. В течение года выделяются три периода с одинаковым режимом уровней: весенний подъем, летне-осеннее относительно стабильное  положение и осенне-зимнее понижение.

Подъем уровня в половодье приходится преимущественно на апрель, при этом интенсивность подъема достигает иногда примерно 1 м в сутки. Пик половодья наступает, как правило, в середине или во второй половине мая, а спад происходит заметно медленнее подъема и продолжается в течение 2-3 месяцев. Средние расходы воды в период прохождения пиков половодья составляют около 17800 м3/с.

Относительно устойчивое положение уровней на низких отметках в летне-осеннюю межень нарушается дождевыми паводками и осенними ледовыми явлениями. Летне-осенняя межень характеризуется в целом повышенным стоком за счет дождевых вод, сток за этот период в естественных условиях достигает 25-30 % годового стока, а в условиях регулирования уменьшается примерно на 5%.

В течение естественной зимней межени отмечается постепенное снижение расхода воды до годового минимума перед началом последующего весеннего половодья, при этом меженный сток составляет лишь около 10% годового.

Перед ледоставом отмечается падение уровня на 1-3 м, которое сменяется подъемом на величину того же порядка, в связи с образованием ледяного покрова. Далее, в течение зимней межени до последующего подъема половодья, происходит медленное понижение уровней в соответствии с характером изменения зимнего стока. Однако минимальный уровень в конце этого периода не всегда бывает годовым минимумом - нередко таковым является минимум летне-осенней межени (Проект по установлению водоохранных зон…, 2006).

Поймы сложены гравийно-песчаным аллювием. Пойменная фация аллювия, покрывающая на пойме русловую фацию слоем примерно до 3 м, представлена супесями, суглинками и глинами. В отрицательных формах пойменного рельефа наблюдается накопление илов. Незатопленные участки поймы задернованы, частично покрыты кустарниковой и древесной растительностью.

Водохранилище около 5 месяцев в году покрыто льдом, вскрытие которого происходит в середине апреля и сопровождается ледоходом. В наиболее суровые зимы толщина льда может достигать 1 м.

Куйбышевское водохранилище подвержено воздействию ветров. Здесь наблюдаются штормовые ветры южных и юго-западных направлений. В штормовую погоду высота волны достигает 2,0 - 2,5 м.

Являясь водоемом комплексного назначения, водохранилище интенсивно используется водопользователями различных отраслей хозяйства и форм собственности. Главными водопотребителями являются: энергетика, водный транспорт, водоснабжение, рыбное и сельское хозяйство.

Река Карамалка относится к Верхневолжскому бассейновому округу, Волжскому речному бассейну до Куйбышевского водохранилища. Длина составляет 31 км, в пределах муниципального образования – 4,6 км, водосборная площадь – 204 км2.

По источникам питания река относится к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Гидрографическую сеть муниципального образования дополняют пруды, используемые в рекреационных и сельскохозяйственных целях.

2.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» предоставлена ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» по материалам многолетних наблюдений.

Согласно Схематической карте климатического районирования для строительства СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология» территория расположена в климатическом подрайоне IIВ, который характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной снежной зимой и теплым летом. В соответствии с микроклиматическим районированием территории Республики Татарстан муниципальное образование находится в Приволжском микроклиматическом районе (Атлас земель…, 2005).

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,9ºС (таблица 2.7.1). Лето сравнительно теплое, среднемесячная температура самого жаркого месяца (июль) равна +19,3оС. Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) равна +24,5 0С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна -16,6 0С.

Таблица 2.7.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,1 | -11,0 | -5,1 | 4,7 | 13,0 | 17,4 | 19,3 | 16,9 | 11,5 | 4,2 | -3,7 | -8,9 | 3,9 |

Со сроками активной вегетации совпадает и большое количество осадков, превышающее 230 мм; всего же за теплый сезон выпадает 345,8 мм. Территория имеет в среднем 483,1 мм осадков в год (табл. 2.7.2, 2.7.3).

Таблица  2.7.2

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,8 | 22,8 | 19,6 | 27,1 | 37,2 | 70,1 | 56,5 | 55,7 | 49,7 | 49,5 | 36,7 | 30,4 | 483,1 |

В отдельные годы в почве ощущается недостаток влаги, гидротермический коэффициент составляет ниже 0,6; в июле в ней создается напряженный водный режим и предпосылки частичной засухи.

Таблица 2.7.3

Число дней с осадками более 1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |

В годовом цикле сельского поселения преобладают западные ветры, которые составляют 24% (табл. 2.7.4).

Таблица 2.7.4

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 3 | 9 | 8 | 23 | 18 | 25 | 9 | 4 |
| II | 5 | 4 | 12 | 10 | 21 | 16 | 25 | 7 | 5 |
| III | 5 | 4 | 13 | 9 | 23 | 18 | 23 | 5 | 7 |
| IV | 6 | 7 | 19 | 9 | 19 | 17 | 16 | 7 | 5 |
| V | 11 | 8 | 15 | 6 | 15 | 13 | 20 | 12 | 6 |
| VI | 11 | 7 | 17 | 6 | 13 | 12 | 22 | 12 | 8 |
| VII | 13 | 8 | 17 | 6 | 10 | 9 | 25 | 12 | 11 |
| VIII | 14 | 7 | 12 | 5 | 12 | 11 | 26 | 13 | 8 |
| IX | 11 | 4 | 11 | 5 | 16 | 15 | 26 | 12 | 6 |
| X | 11 | 4 | 7 | 4 | 18 | 17 | 29 | 10 | 4 |
| XI | 8 | 4 | 8 | 8 | 21 | 18 | 24 | 9 | 3 |
| XII | 45 | 5 | 8 | 7 | 24 | 22 | 24 | 8 | 4 |
| год | 9 | 2 | 12 | 7 | 18 | 15 | 24 | 10 | 6 |

Рис.2.7.1 Роза ветров по повторяемости направлений ветра в %

Таблица 2.7.5

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 4,4 |

Наибольшая повторяемость ветра находится в пределах от 2 до 3 м/с и составляет 28,3 %. Повторяемость скорости ветра от 6 до 7 м/с составляет 17,4 %, от 12 до 13 м/с – 1,8 % (табл. 2.7.6).

Таблица 2.7.6

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 м/с | 2-3 м/с | 4-5 м/с | 6-7 м/с | 8-9 м/с | 10-11 м/с | 12-13 м/с | 14-15 м/с | 16-17 м/с | 18-20 м/с | 21-24 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,8 | 28,3 | 25,8 | 17,4 | 9,0 | 2,0 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |

Количество туманов составляет в среднем 21 день с туманом в год (табл. 2.7.7).

Таблица 2.7.7

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 |

Упругость водяного пара в течение года меняется довольно существенно. Она имеет минимальные значения в феврале (2,1 мб), а максимальные в июле (15,0 мб). Относительная влажность воздуха имеет максимум в ноябре-январе, а минимум в мае-июне.

Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:

  - повторяемость приземных инверсий – 46 %;

  - мощность приземных инверсий – 0,32 км;

  - повторяемость скорости ветра 0-1 м/с – 15 %;

  - продолжительность туманов – 95 ч.

2.8. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Природными ограничениями развития территории являются эрозионные, абразионные, карстовые процессы и подтопление.

Эрозионные и оползневые процессы. Эрозионная деятельность водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Также к наиболее распространенным склоновым процессам относятся оползни, обвалы, осыпи, представляющие собой смещение масс горных пород на склоне под действием собственного веса и различных воздействий. Под оползнями понимается движение (скольжение, вязкопластическое течение) масс пород на склоне, происходящее без потери контакта между смещающейся массой и подстилающим неподвижным массивом.

Муниципальное образование относится к одним из самых сильных участков почвенной и овражной эрозии по всей территории Республики Татарстан.

В 2019 году ГУП «НПО Геоцентр РТ» была произведена оценка влияния экзогенных геологических процессов на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье». Инженерно-геологическое исследование было произведено в зоне активного развития экзогенных геологических процессов. В результате были выявлены участки активного развития таких процессов. По результатам исследования в районе улиц М. Горького, Кооперативная, Маяковского были отмечены активные процессы развития циркообразных оползней, овражной эрозии. В зоне потенциального разрушения под воздействием оползня находятся приусадебные участки, на домах наблюдаются трещины, некоторые дома больше не представляют собой возможность для проживания.

Естественными факторами развития оползней являются на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье»:

- Литологический состав представлен несцементированными неустойчивыми породами котельнической серии татарского яруса и уржумской серии уржумского яруса  – глины, алевролиты, песчаники с прослоями мергелей. Породы такого литологического состава легко поддаются разрушению под воздействием гравитационных сил (обрушение) и подземных вод (размывание и вынос с потоком подземных вод), особенно на склонах оврагов и речных долин, где они отличаются повышенной трещиноватостью.

- Гидрогеологический фактор – наличие проницаемых локально водоносной котельнической карбонатно-терригенной свиты и водоносной уржумской терригенно-карбонатной свиты.  Наличие локальных участков скопления грунтовых вод (верховодка) приводит к размоканию глинистых пород, снижению сил сцепления в грунтах за счет их разжижения и под действием гравитационных сил возникает пластичный вяло текущий по рельефу вниз оползень «течения».

На образование оползней влияют также поверхностные водотоки – размыв и разрушение берегов, особенно интенсивно происходящие во время весеннего половодья.

Фактором активизации оползневых процессов, наряду с неблагоприятными природными и метеорологическими условиями, следует считать и антропогенное воздействие – концентрацию слива поверхностного ливневого стока с улиц, утечек из водопровода и канализации в овраг, что провоцирует углубление днища оврага и активизацию разрушения бортов.

Эрозионные и оползневые процессы способны наносить ущерб, в связи с чем необходимо проведение мониторинговых исследований за их развитием.

Абразионные процессы. По береговой линии Куйбышевского водохранилища развивается сложный комплекс экзогенных процессов, получивший название «переработка берегов» – развитие берега абразионно-оползневого, абразионно-обвального и абразионно-осыпного типа. Абразия активно протекает по всей длине береговой линии Куйбышевского водохранилища в границах муниципального образования. В результате абразии создается высокий, крутой, отступающий берег водного объекта. Также интенсивное развитие эрозионноопасных почв наблюдается по берегам реки Карамалка.

Карстовые процессы. Карст представляет собой совокупность геологических процессов и явлений, вызванных растворением подземными и (или) поверхностными водами горных пород и проявляющихся в образовании в них пустот, нарушении структуры и изменении свойств. Карстовые процессы и формы приурочены к зоне свободного водообмена и участкам, где на дневную поверхность выходят толщи сульфатно-карбонатных пород верхнеказанского подъяруса.

Провальные формы на территории муниципального образования установлены в северо-западной части. Карст на данном участке приурочен к верхнеказанским породам. Поскольку рассматриваемая территория расположена в зоне развития поверхностного карста, то при изысканиях требуется тщательное рекогносцировочное обследование местности.

Подтопление. Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, протекающих по территории муниципального образования. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу и испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время в муниципальном образования «поселок городского типа Камское Устье» границы зон подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

Распространение специфических грунтов. К органо-минеральным и органическим грунтам следует относить илы, сапропели, торфы и заторфованные грунты (ГОСТ 25100-95).

Основные проявления торфа связаны с биогенными (болотными) отложениями пойм и надпойменных террас реки Табарка и её притоков. Проявления относятся преимущественно к низинному типу и представлены линзо– и пластообразными телами различной протяженности (до сотен метров) и небольшой мощности (в основном 1–3 м).

При инженерно-геологических изысканиях для строительства в районах развития органо-минеральных и органических грунтов следует отдавать предпочтение полевым методам исследования грунтов в массиве (геофизические, зондирование), учитывая специфические свойства органо-минеральных и органических грунтов, особые условия их залегания и трудности отбора образцов без нарушения природного сложения. Необходимо особое внимание уделять исследованиям содержания в грунтах органических веществ, определению профиля минерального дна и свойств, слагающих его грунтов.

2.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты. Территория муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» относится к Волго-Свияжскому возвышенному району широколиственной подзоны суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны (Ландшафты…, 2007).

Обширные по площади пространства приурочены к долинным (пойменным и террасовым) типам ландшафта, в местах распространения оврагов выделяется склоновый тип ландшафта.

В таблице 2.9.1 содержатся важнейшие с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели указанного района.

Таблица 2.9.1

Средние значения характеристик Волго-Свияжского ландшафтного района

| Показатели | Волго-Свияжский ландшафтный район |
| --- | --- |
| Количество водосборных бассейнов | 2 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 125 |
| Сумма биологически активных температур (0С) | 2271 |
| Гидротермический коэффициент | 1,7 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 34 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 10,2 |
| Радиационный индекс сухости | 1,1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3630 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 602 |
| Густота оврагов (км/км2) | 0,313 |
| Залесенность (км2) | 1,0 |
| Средний уклон (мин) | 56 |
| Содержание гумуса | 7,5 |

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются:

- промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта, включающий территорию населенных пунктов муниципального образования;

- сельскохозяйственный тип ландшафта, включающий земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами);

- рекреационный тип ландшафта, представленный озелененными территориями, акваториями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров. В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория муниципального образования расположена в зоне серых лесных почв широколиственных лесов.

Почвенный покров характеризуется некоторым разнообразием с преобладанием светло-серых и серых лесных почв.

Пойменные почвы в долинах рек представлены аллювиальным дерновым насыщенным карбонатным типом.

Серые лесные почвы имеют гумусовый горизонт мощностью 26-33 см. При распашке пахотный слой имеет серую окраску, комковато-порошистую структуру. Содержание гумуса варьирует от 3 до 5%. Содержат значительные количества валового азота, но недостаточно обеспечены доступными для растений формами калия и фосфора. Серые лесные почвы сформировались на делювиальных суглинках и глинах.

Растительность. Территория муниципального образования находится в зоне широколиственных лесов. Коренная растительность представлена широколиственными лесами с дубовой и липово-дубовой с участием кленом и вяза, разнотравной и злаково-разнотравной растительностью.

В геоботаническом отношении муниципальное образование относится к Приволжскому возвышенно-равнинному региону широколиственных лесов.

В настоящее время большая часть рассматриваемой территории антропогенно-изменена (распахана, застроена), коренная растительность, в основном, заменена сельскохозяйственными культурами и вторичными мелколиственными лесами.

Основную площадь всех сенокосов и пастбищ составляют злаково-разнотравные луга. При выпасе возникают разнообразные пастбищные производные: средне- и сильносбитые ксерофитно-разнотравно-типчаковые рудеральные, тысячелистниково-типчаковые и полынные группировки. Для пойменных участков характерны сбитые гусинолапчатковые и тысячелистниковые модификации разнотравно-злаковых остепненных лугов.

Лесные массивы распространены вдоль берега Куйбышевского водохранилища. В составе лесной растительности преобладают широколиственные дубовые и липово-дубовые неморальнотравяные леса с участием в покрове бореальных элементов.

В пределах особо охраняемой природной территории «Гора Лобач» произрастает редкий вид, занесенный в Красную книгу Республики Татарстан, - бедренец известковолюбивый,

Животный  мир. На антропогенно измененных территориях фауна, преимущественно, представлена копытными, грызунами, насекомоядными, рукокрылыми, разнообразны птицы. Велико значение почвообитающих животных (как позвоночных, так и беспозвоночных) в поддержании естественного плодородия почв. В состав фауны входят также и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, а также одомашненные виды – кошки, собаки.

Отдельно стоит отметить видовое разнообразие ихтиофауны акватории Куйбышевского водохранилища. Она включает в себя более 38 видов. К основным представителям относятся: лещ, судак, щука, плотва, синец, густера, чехонь, карась, сазан, сом, окунь, берш, налим. В составе планктона обитают коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные. Также отмечается большое количество водоплавающих птиц: утки, журавли, лебеди, гуси.

Также на особо охраняемой природной территории «Гора Лобач» были обнаружены редкие виды, занесенные в Красную Книгу Республики Татарстан, среди которых медведица сельская, обыкновенная гадюка и крапчатый суслик.

3. Оценка состояния окружающей среды

3.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Одним из основных факторов загрязнения атмосферы является антропогенное воздействие, в результате которого происходят выбросы различных загрязняющих веществ.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории являются:

- предприятия строительной отрасли (АБЗ АО «Татавтодор», ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса», Кирпичный завод ООО «Камское»);

- объекты транспортной инфраструктуры (МУП «Бэркут», ООО «Вираж +», автозаправочные станции, станции технического обслуживания);

- предприятия тепло- и газоснабжения (ООО «Газпромтрансгаз Казань», АО «Камско-Устьинские коммунальные сети»);

- объекты коммунально-складского назначения.

Производственные объекты, в основном, сосредоточены в центральной части муниципального образования (в северной части п.г.т. Камское Устье), также несколько предприятий размещено в юго-западной части рассматриваемой территории.

Основными объектами строительной отрасли промышленности являются объекты II класса опасности – асфальтобетонный завод АО «Татавтодор», ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса», санитарно-защитная зона которых согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 500 м, объекты III класса опасности – кирпичный завод ООО «Камское», склады строительных материалов с санитарно-защитной зоной 300 м.

В нарушение санитарных правил в санитарно-защитной зоне складов строительных материалов оказываются территории нормируемых объектов.

Основными выбросами в воздушный бассейн от АБЗ являются загрязняющие вещества I класса опасности (чрезвычайно опасные) – бензапирен, II класса опасности (опасные) – фтористый водород, марганец, III класса опасности (умеренно опасные) – углерода оксид, азота диоксид, натрия хлорид, пыль, содержащая двуокиси кремния.

Выбросами, характерными для производства строительного гипса, являются вещества I класса опасности – бензапирен, III класса опасности – углерод (сажа) углерод оксид, азота диоксид, без класса опасности – керосин, пыль гипсовых вяжущих.

Предприятия по производству кирпича выбрасывают в атмосферу такие вещества, как сернистый ангидрид, углерода оксид, керосин, сажа, пыль неорганическая, масло нефтяное.

На сегодняшний день источниками загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемой территории также являются объекты предприятия по добыче гипсового камня подземным способом ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», расположенные в смежных муниципальных образованиях «поселок городского типа Тенишево» и Малосалтыковское сельское поселение Камско-Устьинского муниципального района.

На промплощадках ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» расположены объекты II класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 500 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: склады гипса (в т.ч. резервный склад и склад перевалки грузов) (расположен на территории пгт. Тенишево) и вентиляционный ствол подземной добычи гипса (расположен на территории Малосалтыковского СП).

Санитарно-защитные зоны склада гипса, вентиляционного ствола подземной добычи установлены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 38 от 30.07.2012 г. Санитарно-защитные зоны вентиляционного ствола и складов гипса частично воздействуют на северную часть территории муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны. В данные зоны на рассматриваемой территории попадает родник.

На территории муниципального образования функционируют предприятия тепло- и газоснабжения – ООО «Газпромтрансгаз Казань», АО «Камско-Устьинские коммунальные сети» (котельные). Для данных предприятий характерны выбросы бенз(а)пирена, азота диоксида, ксилола, смеси природных меркаптанов, ацетона и др.

Пищевая отрасль промышленности представлена пекарнями небольшой мощности. Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, от объектов пищевой промышленности являются: оксид углерода, органические кислоты, углеводороды, диоксид серы, летучие органические соединения.

Отдельно следует отметить воздействие на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источниками данного вида загрязнений являются автотранспортные предприятия МУП «Бэркут», ООО «Вираж +», автостоянки, парковки, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, а также  автотранспорт, осуществляющий движение по автомобильным дорогам «"Казань – Ульяновск" – Камское Устье», «Тетюши – Камское Устье», «"Казань – Ульяновск" – Старое Барышево – Камское Устье», проходящим по территории муниципального образования. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Потенциальным источником загрязнения атмосферного воздуха являются магистральные трубопроводы, проходящие по рассматриваемой территории, а также объекты их обслуживания. При режимной эксплуатации выбросы природного газа в атмосферу отсутствуют, однако при авариях возможна утечка загрязняющих веществ в воздушный бассейн.

Для АО «Татавтодор», МУП «Бэркут», ООО «Вираж +», ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса», ООО «Камское», АЗС № 27 ООО «ТАИФ-НК АЗС», АГРС «Энергия-1», ООО «Благоустройство» разработаны проекты расчетных санитарно-защитных зон, а для АЗС № 120 ООО «ТАИФ-НК АЗС», Камскоустьинский РЭГС ЭПУ «Буинскгаз» ООО «Газпромтрансгаз Казань», ПАО «Таттелеком» – проекты установления санитарно-защитных зон.

Стоит отметить, что проекты расчетной санитарно-защитной зоны ООО «Вираж +», АГРС «Энергия-1», а также утвержденной санитарно-защитной зоны АЗС № 120 ООО «ТАИФ-НК АЗС» разработаны с нарушением санитарных требований в связи с размещением в их санитарно-защитной зоне нормируемых объектов. Проекты обоснования сокращения санитарно-защитных зон других предприятий подтверждают отсутствие негативного влияния на нормируемые объекты.

По сведениям Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах в 2016-2017 годах были проведены анализы 109  проб (18 и 91 пробы соответственно) атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных предприятий. Превышения ПДК при исследованиях выявлены не были, что обусловлено, преимущественно, невысоким классом опасности предприятий.

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Республики Татарстан территория муниципального образования входит в область умеренного потенциала загрязнения атмосферы (2,4-2,7). Это означает, что здесь создаются равновесные условия как для накопления, так и для рассеивания загрязняющих веществ.

3.2. Состояние водных ресурсов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» основано на использовании подземных вод водозаборами, расположенными в непосредственной близости от водопотребителя.

Водоснабжение производится эксплуатацией подземных вод, добываемых из артезианских скважин. В эксплуатации находятся восемь водозаборов:

- водозабор №1 Комарова (около школы);

- водозабор №2 МСО;

- водозабор №3 СХТ;

- водозабор №4 РОВД по ул.Химиков;

- водозабор №5 Агрогородок по ул.Молодежная;

- водозабор №6 ЦРБ;

- водозабор №7 Южная Околица;

- водозабор №8 Парк.

Также в северной части муниципального образования расположен необустроенный родник. В настоящее время централизованная система водоснабжения охватывает бо́льшую часть территории населенного пункта.

Вода, добываемая из артезианских скважин, подается в распределительную сеть без предварительной водоподготовки. Комплекс систем водоснабжения и водоотведения находится в собственности АО «Камско-Устьинские коммунальные сети».

Скважины каптируют отложения водоносной казанской сульфатно-карбонатной серии. Состав вод гидрокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый.

На территории муниципального образования для водозаборной скважины АО «Татавтодор» разработан проект зон санитарной охраны. Сведения о размерах зон санитарной охраны источника водоснабжения представлены в разделе 4.7. Потенциально опасные объекты в пределах зон санитарной охраны данного источника водоснабжения отсутствуют.

Также для Камско-Устьинского месторождения подземных вод в период с 2003 по 2008 года Татарским геолого-разведочным управлением ПАО «Татнефть» производились поисково-оценочные работы по обоснованию источников питьевого водоснабжения для п.г.т. Камское Устье. По итогам поисково-оценочных работ был предложен проектный водозабор в границах Камско-Устьинского месторождения подземных вод, состоящий из 6-и скважин, одну из которых предполагается разместить на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье», в данный момент на этой территории расположена поисково-оценочная скважина.

Согласно представленным работам защищенность подземных вод водоносной казанской сульфатно-карбонатной серии для муниципального образования обеспечена глинистыми породами, сплошной водоупорной кровлей, а также отсутствием гидравлической связи.

Для остальных источников питьевого водоснабжения муниципального образования Генеральным планом определены границы I пояса санитарной охраны, составляющие 50 м. В целях их защиты в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.1110-02 необходимо создание зон санитарной охраны.

Режим первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на территории муниципального образования не соблюдается, поскольку в первом поясе оказываются территории жилой, общественно-деловой застройки.

Особое внимание стоит обратить на то, что 3 водозаборные скважины для питьевого водоснабжения расположены в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника. Одновременно другие водозаборные скважины расположены в санитарно-защитных зонах склада строительных материалов, гипсового завода, автотранспортного предприятия, станции технического обслуживания.

Поверхностные воды на территории муниципального образования используются только для сельскохозяйственного, производственного водоснабжения, хозяйственно-бытовых нужд.

Состояние поверхностных вод

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Одним из факторов нарушения гидрологического режима поверхностных водных объектов, прежде всего рек, является антропогенная трансформация их бассейнов. Техногенное освоение территории, рост населенных пунктов приводит к увеличению поступления загрязняющих веществ в водные объекты. Отсутствие на предприятиях ливневой канализации и локальных очистных сооружений промышленных стоков, неорганизованный отвод дождевых и талых вод на рельеф местности, аварийный сброс с КНС в реки усиливают загрязнение водотоков.

К загрязнению рек также приводит несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

Негативное воздействие на состояние поверхностных вод может быть обусловлено отведением стоков с автодорог. Отсутствие очистки ливневых вод приводит к просачиванию нефтепродуктов и последующему загрязнению не только поверхностных, но и подземных вод.

В настоящее время рассматриваемая территория неканализована, канализационными сетями охвачены только многоэтажные и общественные здания, часть предприятий местной промышленности, расположенные на центральных улицах муниципального образования.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в муниципальном образовании является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещена неканализованная жилая застройка муниципального образования, асфальтобетонный, кирпичный заводы.

Отдельно следует отметить о застройке береговых полос поверхностных водных объектов. В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации в береговых полосах поверхностных водных объектов расположены застроенные территории муниципального образования.

Куйбышевское водохранилище. Неудовлетворительное качество поверхностных водных объектов в границах рассматриваемой территории является одной из причин ухудшения состояния акватории Куйбышевского водохранилища в границах муниципального образования.

Согласно Государственным докладам о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан (за 2014-2016 годы) на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» производился мониторинг качества воды акватории Куйбышевского водохранилища (табл.3.2.1).

Таблиц 3.2.1

Уровень загрязнения поверхностных вод Куйбышевского водохранилища в 2014-2016 годах

| Год/ Загрязняющие вещества | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднегодовая концентрация, ПДК | Максимальная концентрация, ПДК | Среднегодовая концентрация, ПДК | Максимальная концентрация, ПДК | Среднегодовая концентрация, ПДК | Максимальная концентрация, ПДК |
| ХПК | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,1 | 2,5 |
| БПК5 | 1,4 | 2,2 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
| Соединения железа | 0,9 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2,5 |
| Соединения меди | 3,2 | 5,3 | 0,9 | 2,7 | 0,9 | 2,4 |
| Соединения марганца | 0,9 | 1,7 | 2,5 | 6,8 | 2,5 | 5,4 |

По результатам мониторинга в 2014 году качество воды акватории Куйбышевского водохранилища оценивалось на уровне «3«б» очень загрязненные», в 2015 году на уровне «3«а» загрязненные» и в 2016 году – «3«б» очень загрязненные». При этом наибольшую долю в общую оценку степени загрязнения воды вносят, как правило, соединения меди и марганца. Уровень загрязнения по химическому потреблению кислорода (ХПК) с каждым годом увеличивается, а по биохимическому потреблению кислорода (БПК5) снижается. Концентрация соединений железа в воде меняется с каждым годом незначительно.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах были предоставлены сведения о результатах исследования проб из водоемов второй категории (предназначенных для рекреационного водопользования населения) в МО «поселок городского типа Камское Устье» за 2017 год. Сведения представлены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

Состояние водоемов в местах водопользования населения за 2013-2017 годы для водоемов второй категории

| Характеристика состояния водоемов / Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество постоянных створов | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям | 14 | 17 | 5 | 20 | 17 |
| Из них не соответствующих гигиеническим нормативам | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Число исследованных проб по микробиологическим показателям | – | – | 20 | 11 | 95 |
| Из них, не соответствующих гигиеническим нормативам | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Число исследованных проб по паразитологическим показателям | – | – | 5 | 15 | 27 |
| Из них, не соответствующих гигиеническим нормативам | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Число исследованных проб на радиоактивные вещества | – | 1 | 5 | 6 | – |
| Из них не соответствующих гигиеническим нормативам | – | 0 | 0 | 0 | – |

Согласно предоставленным данным, все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, содержанию гельминтов, а также радиоактивных веществ. В 2014 и 2017 годах по одной пробе из 17 не соответствовало гигиеническим нормативам. Полученные результаты анализов свидетельствуют об удовлетворительном состоянии водоемов второй категории, расположенных на территории муниципального образования.

Однако в 2016 году из 20 проб по санитарно-химическим показателям 7 не соответствовали гигиеническим нормативам. Причинами пиковых по сравнению с другими годами санитарно-химических показателей могли послужить различные процессы как антропогенного, так и природного характера.

Работа очистных сооружений. На территории муниципального образования расположена 1 действующая промплощадка биологических очистных сооружений и 2 канализационные насосные станции.

Производительность очистных сооружений составляет 250 м3/сут. На очистных сооружениях применяются следующие методы очистки: механическая очистка с помощью решеток и песколовок, биологическая очистка в аэротенках, доочистка на фильтрах с песчаной загрузкой. После фильтров доочистки сточные воды проходят обеззараживание на установке ультрафиолетового облучения. После УФО сточные воды сбрасываются самотеком в Куйбышевское водохранилище. Избыточный активный ил сбрасывается на 2 иловые площадки с размерами 20х25м. Собранный мусор вывозится на полигон ТБО.

3.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 2.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

Эрозия вносит существенную пестроту в структуру почвенного покрова и уменьшает плодородие почв. На эродированных почвах снижается эффективность удобрений, возрастают расходы на их обработку. На экологическое состояние почв оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

На территории муниципального образования основными источниками загрязнения почвенного покрова являются промплощадки предприятий, коммунально-складские объекты, жилая застройка.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Казань - Буинск - Ульяновск», «Камское Устье - Тетюши» и «"Казань - Ульяновск" - Камское Устье - "Уланово - Каратун"».

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Кайбицком районах были предоставлены сведения о результатах исследования проб почвы по различным показателям в селитебной зоне и на территории детских учреждений и детских площадок.

Таблица 3.3.1

Состояние почвенного покрова муниципального образования за 2013-2017 годы

| Место отбора пробы | Почва в селитебной зоне |  |  |  |  | На территории детских учреждений и детских площадок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика состояния почвы/ Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям | – | – | – | 1 | – | 21 | 18 | 40 | 55 | 38 |
| Из них не соответствующих гигиеническим нормативам | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число исследованных проб по микробиологическим показателям | 8 | – | 9 | – | – | 38 | 22 | 39 | 82 | 42 |
| Из них не соответствующих гигиеническим нормативам | 0 | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Число исследованных проб по паразитологическим показателям | 9 | 1 | – | – | – | 40 | 27 | 53 | 77 | 44 |
| Из них не соответствующих гигиеническим нормативам | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число исследованных проб на радиоактивные вещества | – | – | 11 | – | – | 2 | 5 | 10 | – | 2 |
| Из них не соответствующих гигиеническим нормативам | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |

Согласно предоставленным результатам, почвенный покров на территории муниципального образования в местах отбора проб (селитебная зона, территории детских учреждений и детских площадок) находится в удовлетворительном состоянии. Лишь в 2014 и в 2017 годах зафиксированы по 4 пробы, не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Почвенный покров разрушается при вертикальной планировке, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций. В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по «…рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель».

3.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды муниципального образования является самым визуально заметным (мусор, ТКО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все муниципальное образование – все учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

В муниципальном образовании «поселок городского типа Камское Устье» предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных, коммунальных, животноводческих и других видов отходов.

Промышленные отходы. Источниками образования промышленных отходов являются промышленные предприятия. Среди промышленных отходов лидируют отходы 3-5 го классов опасности, на долю которых приходится примерно 95 %.

Среди промышленных отходов 4-го класса опасности встречаются смет с территории, отходы полимерных материалов и тканей, древесная пыль, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, стружки, опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины.

Из отходов 3-го класса часто встречаются ветошь промасленная, масла моторные и индустриальные, загрязненные нефтепродуктами фильтры; из 2-го класса – отработанное трансмиссионное масло, кислота аккумуляторная серная, отработанные электролиты и аккумуляторы.

Места складирования промышленных отходов на территории муниципального образования отсутствуют. Временное складирование и транспортировка промышленных отходов определяется проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами.

Отходы животноводства. На территории муниципального образования отсутствуют объекты животноводческого комплекса. Источниками образования данного вида отходов являются личные подсобные хозяйства муниципального образования.

Образовавшийся навоз временно буртуется на территориях личных хозяйств, далее используется в качестве органического удобрения. Нужно заметить, что места временного складирования отходов не обвалованы и не обеспечивают безопасное хранение данного вида отхода.

Коммунальные отходы. Сбор твердых коммунальных отходов от населения осуществляется на объектах сбора и накопления (контейнерные площадки). Вывоз отходов производится силами спецавтотранспорта ООО «Благоустройство» на полигон ТКО, расположенный в северо-западной части муниципального образования (кадастровый номер участка 16:22:020401:234). Данный полигон включен в Государственный реестр объектов размещения отходов, лицензия № 16-00142.

Медицинские отходы. Источником образования медицинских отходов на рассматриваемой территории является ГАУЗ «Камско-Устьинская центральная районная больница», где образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы.

На территории данных учреждений образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы:

- класс А – эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО (IV-V класс опасности), включающие: отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы; канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, потерявшие потребительские свойства; неисправное диагностическое оборудование, не содержащее токсичных элементов; бумага, смет от уборки территории, строительный мусор; пищевые отходы со всех подразделений ЛПУ.

- класс Б – эпидемиологически опасные отходы (III класс опасности), включающие: инфицированные и потенциально инфицированные отходы; использованные одноразовые пластиковые системы, шприцы, скальпели; использованный перевязочный материал и инструменты, загрязненные кровью или другими биологическими выделениями; живые вакцины, не пригодные к использованию.

Проблема сбора и утилизации отходов в медицинских учреждениях представляется более острой по сравнению с проблемой обращения с промышленными отходами. Медицинские отходы Всемирной организацией здравоохранения отнесены к группе опасных, поэтому должны подвергаться специальной обработке, их сбор должен осуществляться с соблюдением ряда специфических требований и только после обеззараживания эти отходы могут считаться безопасными.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным ГБУ «Камско-Устьинское РГВО» и распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.04.2012 г. № 620-р на территории муниципального образования расположены 1 биотермическая яма и 1 сибиреязвенный скотомогильник. Биотермическая яма и сибиреязвенный скотомогильник, расположенные на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье», поставлены на кадастровый учет как объекты капитального строительства (таблица 3.4.1).

Таблица 3.4.1

Перечень скотомогильников, расположенных на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье»

| № п/п | Вид скотомогильника | Местоположение | Кадастровый номер объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биотермическая яма № 20(д) | 1,6 км на северо-запад от п.г.т. Камское Устье | 16:22:000000:669 |
| 2 | Сибиреязвенный скотомогильник №28 | 0,4 км на запад от п.г.т. Камское Устье | 16:22:020401:247 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года) размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания, по некоторым данным - более 100 лет. Согласно СП  3.1.7.2629-10 в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников запрещено размещение любых объектов и проведение работ, связанных с изъятием и выемкой грунта. В санитарно-защитных зонах биотермических ям в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами не допускается размещение жилой застройки, общественных объектов, животноводческих ферм.

В нарушение установленных требований в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника расположены жилая застройка, источники питьевого водоснабжения, объекты общественно-делового назначения, инженерной, транспортной инфраструктуры, промышленное предприятие.

Возможно несколько вариантов решения проблемы влияния санитарно-защитных зон скотомогильников:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - ликвидация несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263 утвержден Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Татарстан.

Указанный Порядок устанавливает последовательность проведения мероприятий по ликвидации недействующих несибиреязвенных скотомогильников в целях недопущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных, предупреждения заболевания людей зооантропонозными болезнями и охраны окружающей среды от загрязнения.

Мероприятия по ликвидации неиспользуемых скотомогильников включают в себя следующие этапы:

- ветеринарно-санитарное освидетельствование неиспользуемых скотомогильников;

- формирование реестра неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации;

- ликвидация неиспользуемых скотомогильников.

На основании проведенного освидетельствования скотомогильник включают  в реестр неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации.

Ликвидация неиспользуемых скотомогильников осуществляется посредством:

- переноса и перезахоронения содержимого гуммированного остатка ликвидируемого скотомогильника в иной скотомогильник, включенный в перечень скотомогильников, утвержденный Кабинетом Министров Республики Татарстан;

- дезинфекции и демонтажа конструкций, расположенных выше уровня земли (путем вывоза различных материалов на полигоны твердых коммунальных отходов, сжигания деревянных конструкций на месте с соблюдением мер противопожарной безопасности);

- засыпки скотомогильников и траншей грунтом с последующим выравниванием, прикатыванием, профилактической дезинфекцией поверхностного слоя почвы.

Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525.

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии оформляется акт ликвидации скотомогильника, Минземимущества РТ обеспечивает проведение процедуры по снятию скотомогильника с кадастрового учета. Дальнейшее использование территории ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кладбища. На территории муниципального образования расположено действующее кладбище (площадью < 10 га). Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона кладбища составляет 100 м. В нарушение санитарных требований в санитарно-защитной зоне кладбища расположена территория жилой застройки, садоводческих товариществ, инженерной инфраструктуры.

3.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные факторы. Источниками электромагнитного излучения на территории муниципального образования являются линии связи, линии электропередач, трансформаторные подстанции, а также районный узел электрической связи ПАО «Таттелеком».

Для РУЭС ПАО «Таттелеком» разработан проект установленной санитарно-защитной зоны, подтверждающий соответствие уровней электромагнитного воздействия установленным нормативным требованиям.

По территории муниципального образования проходят линии электропередач напряжением 6–10 кВ, которые непосредственного негативного воздействия на условия проживания населения не оказывают.

На рассматриваемой территории расположено большое количество базовых станций сотовой связи, которые являются источниками электромагнитного излучения.

Для большинства базовых станций разработаны проекты: строительства, технической реконструкции и  размещения базовой станции сотовой радиотелефонной связи (раздел «расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающего радиотехнического объекта»). Проекты получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения Управления Роспотребнадзора по РТ. Согласно данным проектам санитарно-защитная зона от базовых станций связи не устанавливается.

Также на территории муниципального образования расположен передающий радиотехнический объект (ПРТО) – радиотелевизионный передающий центр ФГУП РТРС «РТПЦ РТ». Для ПРТО разработаны  «Проектные материалы размещения и расчета санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (ПРТО)-РТПС Камское Устье, принадлежащего филиалу РТРС "РТПЦ Республики Татарстан", по адресу: РТ, Камско-Устьинский район, 2 км на северо-запад от н.п.Камское Устье, с установкой антенн на радиомачте филиала РТРС "РТПЦ Республики Татарстан"». Проект получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ. Согласно проекта санитарно-защитная зона от ПРТО не устанавливается, размер зоны ограничения застройки с учетом суммарного излучения всего передающего оборудования, расположенного на радиомачте (базовых станций ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл», телевещательных передатчиков АО ТРК «Новый век») определен: по азимуту 0-360º (А18-А23), на высоте 8,3 м от уровня земли, на расстоянии от 0м до 214,9м.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Как показали натурные измерения и расчеты, проведенные при разработке проектов сокращения размеров санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, на границе расчетных и установленных санитарно-защитных зон объектов уровень шума от предприятий соответствует нормативным значениям, установленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Зоны потенциального шумового воздействия других объектов определяются их ориентировочными санитарно-защитными зонами, определенными по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основной поток автотранспорта в муниципальном образовании осуществляется по автодорогам «"Казань – Ульяновск" – Камское Устье», «Тетюши – Камское Устье», «"Казань – Ульяновск" – Старое Барышево – Камское Устье», которые являются источником шумового воздействия на прилегающие к ним территории.

Потенциальным источником шумового воздействия является аэродром, расположенный в 1,5 км на северо-запад от п.г.т.Камское Устье. В соответствии с письмом исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района (исх. №1148/И от 10.05.2018) данная взлетно-посадочная полоса в настоящее время не действует и не имеет балансодержателя.

Также источником шумового воздействия является АГРС «Энергия-1». Для АГРС разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны, границы которой не выдерживаются до границ жилой застройки.

3.6. Состояние зеленых насаждений

В создании благоприятных гигиенических условий на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений рассматриваемой территории не сформирована. Озеленение муниципального образования представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

Озеленение общего пользования на территории п.г.т. Камское Устье представлено озелененными зонами вдоль набережной Куйбышевского водохранилища, а также скверами, парками в центральной части п.г.т.Камское Устье.

Сведения о площади озелененных территорий приведены в разделе «Технико-экономические показатели» материалов по утверждению генерального плана.

В настоящее время качественное состояние зеленого фонда остается не на должном уровне. В озеленении применяется небольшой ассортимент, состоящий из посадок тополя и клена. Кроме того, зеленые насаждения, в основном, представлены старовозрастными деревьями и требуют обновления. Повсеместно отмечаются их повреждения механическими воздействиями (строительство, прокладка коммуникаций, технологическая подрезка деревьев под линиями электропередач и т.д.), а также поражения вредителями и болезнями, ведущими к ослаблению их жизнеспособности.

Одной из основных проблем озеленения на рассматриваемой территории является плохая приживаемость деревьев и кустарников. Причинами этого являются поражение и частичная смена естественного почвенного покрова во время строительства, а также нарушение технологии и сроков посадки озеленительного материала, недостаточный уход за деревьями.

Стоить упомянуть о том, что в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

3.7. Особо охраняемые природные территории

В муниципальном образовании «поселок городского типа Камское Устье» располагаются:

- часть Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника (Сараловский участок);

- часть охранной зоны Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника;

- государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Гора Лобач»;

- памятники природы регионального значения «Коннодольская пещера, Богородская пещера, Зимовьевская пещера» и «Юрьевская пещера».

Решением Президиума Международного координационного совета Международной биологической программы "Человек и биосфера" (МАБ) ЮНЕСКО в Республике Татарстан организован Большой Волжско-Камский биосферный резерват, который включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Режимы особой охраны резервата должны соответствовать требованиям Положения Севильской стратегии для биосферных резерватов.

В соответствии с положениями Севильской стратегии биосферный резерват имеет основную, буферную и переходную зоны. Территория муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» частично входит в границы основной, буферной и переходной зон биосферного резервата. Основная зона включает Сараловский участок Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. На рассматриваемой территории буферная и переходная зоны резервата полностью совпадают с охранной зоной Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника и заняты акваторией Куйбышевского водохранилища.

Основные функции буферной зоны:

- ослабление негативных воздействий на основную зону резервата;

- сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;

- проведение научных исследований, мониторинга, биотехнических и регуляционных мероприятий;

- рекреация;

- сохранение традиционных форм природопользования.

Главные функции переходной зоны:

- устойчивое природопользование;

- развитие познавательного туризма;

- мониторинг за состоянием экосистем в условиях природопользования;

- сохранение биоразнообразия на основе рационального природопользования.

Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник (Сараловский участок) на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» представлен акваторией Куйбышевского водохранилища площадью 1,1393 га.

Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник – это один из важнейших стационаров по изучению живой природы Волжско-Камского края, одна из точек изучения пролета птиц в регионе, где систематические научные исследования начаты в 1953 г. С 1962 г. ведется комплексный экологический мониторинг по программе "Летопись природы". Высокое биоразнообразие, накопленная научная информация, а также местоположение обусловливают высший природоохранный статус территории, ее познавательное и эстетическое значение.

Территория охранной зоны Сараловского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника двух километровым кольцом опоясывает Сараловский участок заповедника. В состав ее на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» входит акватория Куйбышевского водохранилища. Предназначена для снижения негативных воздействий на территорию заповедника, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, традиционных видов природопользования.

Гора Лобач – государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля. Общая площадь 232,06 га. Расположен в южной части муниципального образования. Природный заказник «Гора Лобач» утвержден Постановлением Совета Министров ТАССР от 23 июля 1991 г. № 313 «О признании природных объектов государственными охраняемыми природными территориями республиканского значения». Кадастровый номер ЗОУИТ природного заказника – 16.22.2.127.

Останец Приволжской возвышенности, сочетающий ландшафтные, исторические и геологические памятники, богатый набор луговых и степных видов растений. На крутых обрывах к Куйбышевскому водохранилищу обнажаются верхнепермские коренные породы, среди которых можно видеть доломиты и известняки – пачки "серый камень", загипсованные доломиты – пачки "шиханы", аргиллиты и мергели – пачки "опоки". Из 3 км береговой линии, окаймляющей гору Лобач с востока и севера, более 2 км приходится на оползневые участки.

Редкие виды флоры и фауны на особо охраняемой природной территории «Гора Лобач», занесенные в Красную книгу Республики Татарстан, представлены в разделе 2.9.

Коннодольская пещера, Богородская пещера, Зимовьевская пещера – памятник природы регионального значения. Расположен в северной части муниципального образования.

Представлен спелеосистемой природно-антропогенного происхождения и окружающего ее ландшафтно-морфологического комплекса (лесные угодья, овражно-балочные участки, скалы, уступы и др.). Расположен внутри горного массива пород верхнеказанского подъяруса пермской системы на контакте доломитов серии «серого камня» с гипсами серии «подбой» и состоит из системы подземных коридоров-залов, в стенах которых обнажаются типичные для этой местности породы и минералы.

Юрьевская пещера – памятник природы регионального значения, расположен в северной части муниципального образования.

Представлен спелеосистемой карстового происхождения и окружающего ее ландшафтного комплекса (лесные угодья площадью 50 га). Расположен внутри массива пород верхнеказанского подъяруса пермской системы, на контакте доломитовой кровли серии "опок" с гипсами той же серии и состоит из системы подземных коридоров, залов, ходов и гротов. Его общая длина – 410 м при средней ширине 12 м.

Памятники природы «Коннодольская пещера, Богородская пещера, Зимовьевская пещера» и «Юрьевская пещера» имеют научно-познавательное значение. Они являются эталонами единственной местности в регионе, состоящей из системы бывших рудничных помещений, во внутренних частях которых можно непосредственно изучать процессы карстообразования, гипергенеза и другие процессы минералообразования.

Данные памятники природы регионального значения утверждены Постановлением Совета Министров ТАССР от 26 декабря 1986 г. № 649 «О признании природных объектов государственными памятниками природы местного значения». Указанные памятники природы поставлены на кадастровый учет с единым кадастровым номером ЗОУИТ – 16.22.2.128.

3.8. Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды и рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

Хотя некоторые исследователи считают, что доля влияния факторов окружающей среды на формирование показателей здоровья не превышает 20-25 % (по другим данным – 40 % (Куролап, 1999)), она имеет огромное значение для общественного здоровья.

Было установлено, что «отклик организма» на уровень атмосферного и почвенного загрязнения среды находит свое отражение в увеличении частоты экологически обусловленных заболеваний:

- иммунологической реактивности;

- острых заболеваниях органов дыхания аллергического характера;

- отклонениях от нормы функциональных и физиологических показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении вентиляционной функции легких и т.д.;

- росте хронических заболеваний;

- увеличении частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней крови, реагирующих на качество среды обитания (Куролап, 1999).

Население муниципального образования проживает в зоне действия самых разнообразных неблагоприятных факторов окружающей среды, что обуславливает уровни здоровья, т.е. ответную реакцию организма населения разных возрастных групп. Медико-демографические показатели муниципального образования представлены на рисунке 3.8.1.

Рис. 3.8.1. Медико-демографические показатели муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» (на 1000 населения)

Примечательно, что показатели общей заболеваемости среди подросткового возраста значительно превышает показатели детского и взрослого населения, однако имеют тенденцию к снижению с течением времени. Показатели по детскому и взрослому населению с течением времени остаются приблизительно на одном и том же уровне и имеют незначительные колебания.

Стоит отметить, что дети (0 – 14 лет) чаще других подвержены болезням крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм. Подростки (15 – 17 лет) в большей степени подвержены болезням эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезням нервной системы, травмам и отравлениям, инфекционным и паразитарным болезням. Взрослые (18 лет и старше) чаще других подвергаются новообразованиям, болезням мочеполовой системы, системы кровообращения, костно-мышечной системы, соединительной ткани. Также можно заметить, что за период 2012 – 2016 года появляется тенденция к увеличению новообразований в среднем у всех групп населения (таблица 3.8.1).

| Таблица 3.8.1 Медико-демографические показатели муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» (на 1000 населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Среди детей (0-14 лет) |  |  |  |  | Среди подростков (15-17 лет) |  |  |  |  | Среди взрослых (18 лет и старше) |  |  |  |  |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Зарегистрировано заболеваний всего | 2332,05 | 2701,34 | 2892,38 | 2926,27 | 2472,74 | 2543,88 | 2592,28 | 2652,17 | 2223,27 | 2711,38 | 5964,71 | 5591,19 | 5148,39 | 5068,97 | 4300,7 | 2110,16 | 2608,04 | 2858,37 | 3023,5 | 2351,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 37,48 | 35,96 | 40,61 | 34,37 | 24,86 | 21,67 | 36,5 | 50,17 | 3,14 | 2,4 | 58,82 | 12,58 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Острые кишечные инфекции | 0,20 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 0 | 0 | 5,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новообразования | 78,80 | 101,18 | 108,62 | 117,48 | 129,10 | 2,17 | 2,09 | 2,23 | 1,05 | 2,40 | 5,88 | 6,29 | 6,45 | 13,79 | 13,99 | 100,34 | 130,12 | 136,81 | 151,54 | 161,20 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 38,69 | 29,05 | 34,21 | 29,58 | 23,19 | 91,01 | 36,50 | 42,36 | 25,16 | 43,11 | 41,18 | 12,58 | 45,16 | 34,48 | 13,99 | 26,12 | 27,87 | 31,92 | 30,52 | 19,17 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 167,07 | 192,81 | 181,44 | 210,37 | 221,85 | 59,59 | 50,05 | 41,25 | 28,30 | 87,43 | 370,59 | 232,70 | 225,81 | 241,38 | 328,67 | 183,86 | 227,13 | 221,55 | 256,08 | 247,31 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 187,42 | 193,21 | 182,04 | 184,13 | 79,38 | 41,17 | 35,45 | 40,13 | 41,93 | 17,96 | 141,18 | 163,52 | 122,58 | 103,45 | 62,94 | 224,46 | 234,23 | 216,62 | 223,93 | 93,46 |
| Болезни нервной системы | 69,53 | 95,29 | 106,02 | 111,02 | 101,73 | 128,93 | 137,64 | 111,48 | 117,40 | 81,44 | 429,41 | 396,23 | 316,13 | 310,34 | 335,66 | 39,57 | 72,03 | 96,53 | 101,57 | 97,40 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 149,13 | 224,50 | 328,67 | 308,27 | 245,04 | 166,85 | 83,42 | 195,09 | 57,65 | 112,57 | 494,12 | 477,99 | 400,00 | 351,72 | 307,69 | 129,82 | 249,47 | 356,22 | 371,15 | 271,72 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 41,52 | 48,36 | 46,24 | 56,82 | 40,09 | 54,22 | 34,56 | 55,56 | 106,59 | 52,94 | 62,84 | 62,89 | 25,81 | 96,55 | 37,94 | 41,38 | 46,53 | 49,40 | 41,87 | 46,73 |
| Болезни системы кровообращения | 194,48 | 303,13 | 298,73 | 275,36 | 298,73 | 20,59 | 39,62 | 2,23 | 2,10 | 2,40 | 88,24 | 11950 | 58,06 | 55,17 | 34,97 | 240,76 | 377,23 | 375,22 | 354,40 | 373,59 |
| Болезни органов дыхания | 356,71 | 494,51 | 627,93 | 519,06 | 525,38 | 1033,5 | 1193,9 | 1295,4 | 779,87 | 1425,1 | 1647,0 | 2025,1 | 1909,6 | 1744,8 | 860,14 | 138,61 | 254,21 | 425,89 | 403,84 | 315,57 |
| Болезни органов пищеварения | 253,33 | 221,66 | 205,84 | 269,32 | 190,10 | 317,44 | 350,36 | 335,56 | 540,88 | 427,54 | 705,88 | 503,14 | 419,35 | 834,48 | 734,27 | 218,26 | 177,44 | 167,98 | 177,20 | 117,62 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 39,90 | 40,23 | 22,40 | 32,91 | 29,66 | 57,42 | 56,31 | 20,07 | 57,65 | 65,87 | 129,41 | 113,21 | 212,90 | 172,41 | 174,83 | 31,81 | 33,12 | 15,45 | 21,07 | 16,28 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 181,78 | 215,77 | 206,24 | 183,92 | 204,09 | 120,26 | 154,33 | 156,08 | 27,25 | 73,05 | 441,18 | 496,86 | 483,87 | 220,69 | 930,07 | 185,16 | 219,51 | 206,74 | 222,85 | 205,57 |
| Болезни мочеполовой системы | 183,39 | 221,86 | 218,84 | 226,83 | 183,41 | 46,59 | 34,41 | 42,36 | 37,74 | 31,14 | 94,12 | 157,23 | 96,77 | 186,21 | 153,85 | 220,07 | 271,82 | 263,74 | 277,15 | 217,90 |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 8,87 | 4,88 | 3,80 | 43,74 | 23,61 | 33,59 | 15,64 | 11,15 | 200,21 | 119,76 | 47,06 | 0 | 0 | 68,97 | 27,97 | 1,29 | 2,37 | 2,28 | 2,43 | 2,36 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 41,11 | 24,58 | 23 | 0 | 0 | 69.34 | 92,81 | 93,65 | 0 | 0.00 | 705,88 | 56,6 | 32,26 | 0 | 0 | 5,17 | 6,05 | 6,59 | 0 | 0 |
| Осложнение беременности, родов и послеродового периода | 85,14 | 47,89 | 70,97 | 56,46 | 27,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,07 | 47,89 | 74,98 | 60,64 | 29,41 |
| Заболеваемость перинатального периода | 2689,6 | 989,36 | 1117,6 | 1017,6 | 250 | 2689,6 | 989,3 | 1117,2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 255,54 | 223,49 | 325,05 | 309,1 | 126,8 | 209,1 | 122 | 92,53 | 185,53 | 94,61 | 505,88 | 754,72 | 780,65 | 634,48 | 244,76 | 255,75 | 226,87 | 233,34 | 328,2 | 129,43 |
| Активный туберкулез | 200 | 100 | 40 | 62,4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 250 | 130 | 25,3 | 81 | 210 |
| Заболеваемость населения болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем. грибковыми, кожными болезнями и чесоткой | 2,2 | 5,2 | 4 | 3,7 | 8,3 | 3,2 | 8,3 | 6,6 | 11,5 | 13,1 | 5,8 | 6,2 | 0 | 6,8 | 0 | 1,8 | 4,4 | 3,5 | 1,6 | 7,6 |
| Заболеваемость наркоманией | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,7 |
| Заболеваемость алкоголизмом и алкогольным синдромом | 8,2 | 7,5 | 7,4 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 10,6 | 9,7 | 9,3 | 11,3 | 11 |

4. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории, предусмотренные статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации:

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

охранные зоны поверхностных водных объектов;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

охранные зоны инженерных коммуникаций;

охранная зона стационарного пункта наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;

зоны минимально-допустимых и охранные зоны магистральных трубопроводов.

- Дополнительно в Генеральном плане рассмотрены следующие зоны ограничений:

особо охраняемые природные территории;

леса лесного фонда;

зоны залегания месторождений полезных ископаемых;

зоны природных ограничений.

4.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- объекты второго класса опасности – 500 м;

- объекты третьего класса опасности – 300 м;

- объекты четвертого класса опасности – 100 м;

- объекты пятого класса опасности – 50 м.

Порядок установления санитарно-защитных зон и режим их использования определены Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222).

В соответствии с Правилами правообладатели введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в установленные сроки представить в органы Роспотребнадзора заявление об установлении санитарно-защитной зоны.

При планировании строительства или реконструкции объекта застройщик не позднее, чем за 30 дней до дня направления заявления о выдаче разрешения на строительство представляет в органы Роспотребнадзора заявление об установлении или изменении санитарно-защитной зоны.

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны принимают:

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов I и II класса опасности, а также в отношении объектов, не включенных в санитарную классификацию;

- территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов III - V класса опасности.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

В случае прекращения эксплуатации, ликвидации (в том числе сноса) объекта, не являющегося объектом накопленного вреда окружающей среде, изменения вида разрешенного использования или назначения такого объекта, предусматривающего осуществление деятельности, в результате которой за контурами объекта его воздействие на среду обитания человека не превышает установленных гигиенических нормативов, правообладатель объекта обязан в установленные сроки представить в уполномоченный орган заявление о прекращении существования санитарно-защитной зоны.

В целях изменения санитарно-защитной зоны в части уменьшения ее размеров и (или) прекращения действия отдельных ограничений использования земельных участков, расположенных в границах такой зоны, прекращения существования санитарно-защитной зоны при отсутствии соответствующего заявления правообладателя объекта физические лица, юридические лица, органы государственной власти или органы местного самоуправления, не являющиеся правообладателями объектов, вправе провести исследования и измерения атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта (контуром ранее существовавшего объекта) и при наличии оснований для изменения или прекращения существования санитарно-защитной зоны представить в уполномоченный орган соответствующее заявление.

Санитарно-защитная зона не является резервной территорией для расширения предприятий. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, расположенных в муниципальном образовании и на прилегающих к нему территориях, представлены в таблице 4.1.1 и 4.1.2.

Таблица 4.1.1

Сведения об установленных санитарно-защитных зонах объектов в муниципальном образовании «поселок городского Камское Устье» и смежных муниципальных образованиях

| № по экспликации | Объект | СЗЗ | Основание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | АЗС № 120 ООО «ТАИФ-НК АЗС» | ю – 65 м, ю-в – 80 м, с остальных сторон – 100. | Проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны АЗС № 120 филиала "Каратуннефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт", РТ, Камско-Устьинский район, н.п. Камское Устье, ул. Гагарина | установленная СЗЗ |
| 28 | Камскоустьинский РЭГС ЭПУ «Буинскгаз» ООО «Газпромтрансгаз Казань» | по границе промплощадки | Установление границ санитарно-защитной зоны для промплощадки Камскоустьинской РЭГС ЭПУ «Буинскгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» по ул.Гагарина, д.85 пгт.Камское Устье Камскоустьинского района Республики Татарстан Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 158 (письмо исх. № 11/7813 от 06.04. 2017 г.) Санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.04.2017 № 16.11.11.000.Т.000992.04.17 | установленная СЗЗ |
| 12 | РУЭС ПАО «Таттелеком» | 10 м. | Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны Камско-Устьинского РУЭС ОАО «Таттелеком» по адресу: РТ, п.г.т. Камское Устье, ул. К. Маркса, 66а Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.04.2010 16.11.11.000.Т.000661.04.10 | установленная СЗЗ |
| --- | Склад гипса (ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник») | с, с-в, в, ю-в, ю, ю-з – 300 м; з – 200 м; с-з – 220 м. | Проект расчетной санитарно-защитной зоны промплощадки №№ 5,6 ОАО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" Экспертное заключение № 2/450 от 10.04.2009г. ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 01/6829-9-27 от 19.05.2009г. Экспертное заключение органа по оценке риска от 12.08.2009г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)". Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №38 от 30.07.2012 | Расположен на территории «пгт. Тенишево» |
| --- | Вентиляционный ствол подземной добычи гипса (ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник») | 500 м во всех направлениях от вентиляционного ствола |  | Расположен на территории Малосалтыковского СП |

Таблица 4.1.2

Сведения о расчетных и ориентировочных санитарно-защитных зонах объектов в муниципальном образовании «поселок городского Камское Устье»

| № по экспликации | Объект | СЗЗ | Основание | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | АБЗ АО «Татавтодор» | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4 кл.2 пп.2 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
|  |  | 500 | Проект санитарно - защитной зоны для асфальтобетонного завода ДРСУ «Камско-Устьинский» Апастовского филиала ОАО «Татавтодор», Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт.Камское Устье, ул.Заовражный Каратай Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 70907 от 10.06.2014 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.07.2014 № 16.11.11.000.Т.001208.07.14 | расчетная СЗЗ |  |
| – | Автопарк МУП «Бэркут» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл.4 пп.11 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
|  |  | По границе промплощадки | Проект расчетной санитарно-защитной зоны для гаражей, котельной для МУП «БЭРКУТ» по ул.К.Маркса, д.96 пгт.Камское Устье Камско-Устьинского района Республики Татарстан Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 78610 от 29.05.2015 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 10.06.2015 № 16.11.11.000.Т.001020.06.15 | расчетная СЗЗ |  |
| 4 | ООО «Вираж +» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл.4 пп.2 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
|  |  | с-в, в – по границе промплощадки, ю-в – 40 м, ю – 77 м, ю-з – 50 м, з – 30 м, с-з – 40 м, с – 5 м. | Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны промплощадки предприятия по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности ООО «Вираж-Плюс», РТ, Камско-Устьинский район, пгт.Камское-Устье, ул.К.Маркса, д.99 Экспертное заключение АНО «Центр содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» № 110/СЗЗ-02-2018 от 29.12.2017 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.03.2018 № 16.11.11.000.Т.000554.03.18 | расчетная СЗЗ |  |
| 14 | ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса» | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4 кл.2 пп.3 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
|  |  | с – 160 м, с-в – 155 м, в – 195 м, ю-в – 382 м, ю – 390 м, ю-з – 58 м, з – 58 м, с-з – 60 м. | Проект обоснования расчетной санитарно - защитной зоны для производства строительного гипса ООО «КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА», 422821, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, п.г.т.Камское Устье, ул.К.Маркса, д.101 Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 70137 от 16.05.2014 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.06.2014 № 16.11.11.000.Т.000935.06.14 | расчетная СЗЗ |  |
| 19 | Кирпичный завод ООО «Камское» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4 кл.3 пп.7 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
|  |  | 300 | Проект расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для предприятия по производству кирпича, добычи суглинистых пород ООО «Камское», Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, в 420 м на юго-запад от п.г.т. Камское Устье Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 74421 от 27.11.2014 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.12.2014 16.11.11.000.Т.002290.12.14 | расчетная СЗЗ |  |
| – | АЗС № 27 ООО «ТАИФ-НК АЗС» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл.4 пп.5 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
|  |  | 100 | Проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны АЗС № 27 филиала «Каратуннефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт», РТ, Камско-Устьинский район, н.п. Камское Устье, ул. К.Маркса, 116 Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 29020 от 09.12.2008 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.12.2008 № 16.11.11.000.Т.003020.12.08 | расчетная СЗЗ |  |
| – | АГРС «Энергия-1» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.1 кл.3 пп.28 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
|  |  | с, с-з – 60 м, с остальных сторон – 300 м. | Проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны для АГРС «Энергия-1» н.п.Камское Устье Константиновского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Казань», РТ, Камско-Устьинский район, окраина н.п.Камское Устье Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 57688 от 07.12.2012 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.12.2012 № 16.11.11.000.Т.001748.12.12 | расчетная СЗЗ |  |
| – | Полигон ТБО ООО «Благоустройство» | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл.2 п.2 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
|  |  | с, с-з, с-в, ю, ю-з, з – 500 м, в, ю-в – 270 м. | Проект расчетной санитарно - защитной зоны для полигона твердых бытовых отходов ООО «Благоустройство», Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, в 270 м к западу от п.г.т. Камское-Устье Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 68022 от 20.02.2014г. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 01.04.2014 16.11.11.000.Т.000413.04.14 | расчетная СЗЗ |  |
| – | Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12, кл.1, пп. 3 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| – | Сибиреязвенный скотомогильник | 1000 | СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 56) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12, кл.1, пп. 3 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| 5 | Склад строительных материалов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.14 кл.3 пп.1 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| 15 | Склад строительных материалов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.14 кл.3 пп.1 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| – | Биологические очистные сооружения | 200 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.13 табл.7.1.2 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| – | Кладбище (площадью < 10 га) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12 кл.4 пп.15 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| – | Станции технического обслуживания автомобилей | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12 кл.5 пп.5 | ориентировоч-ная СЗЗ, 2 единицы |  |
| – | Отстойно-разворотная площадка общественного транспорта | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 кл.5 пп.2 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| 23 | Пекарня «Добропек» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8 кл.5 п.6 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| – | Пассажирский причал | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14 кл.5 п.6 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| 11 | Рыбная база | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.14 кл.5 п.3 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| – | Рынок | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12 кл.5 пп.6 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| 12 | Рыболовецкий стан | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12 кл.5 пп.1 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| 13 | Камско-Устьинское РайПО (склад общетоварный) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12 кл.5 пп.1 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| 24 | ООО «Уют» (пекарня, продовольствен-ный склад) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8 кл.5 п.6 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| 22 | Склад общетоварный | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12 кл.5 пп.1 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| – | Автостоянка, гаражи, парковка | 10-35 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 табл.7.1.1 | ориентировоч-ная СЗЗ |  |
| – | Канализационные насосные станции | 20 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.13 табл.7.1.2 | ориентировоч-ная СЗЗ, 2 единицы |  |
| --- | Резервный склад гипса ОАО («Камско-Устьинский гипсовый рудник») | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.14 кл.2 пп.3 | Расположен на территории «пгт. Тенишево» |  |
| Санитарно-защитные зоны предлагаемых к размещению объектов |  |  |  |  |  |
| – | Мусороперегрузоч-ная станция | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.12 кл.4 пп.13 |  |  |
| 1 | Площадка под размещение промышленного объекта пищевого производства не выше V класса опасности | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, кл.V |  |  |
| 6 | Площадка под размещение промышленного объекта не выше V класса опасности | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, кл.V |  |  |
| 3 | Площадки под размещение коммунально-складского объекта не выше V класса опасности | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, кл.V |  |  |
| – | Площадка под размещение многоуровневого паркинга | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 табл.7.1.1 |  |  |
| 29 | Перспективная площадка для развития промышленного производства ООО «Камско-Устьинский кирпичный завод «Кераматех». | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, кл.III |  |  |

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон представлены в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: - размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; - размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222) |

Автомобильные дороги. Санитарные разрывы автомобильных дорог согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Для автомобильных дорог, проходящих по рассматриваемой территории, указанные расчеты не проведены

Скотомогильники. По данным ГБУ «Камско-Устьинское РГВО» и распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.04.2012 г. № 620-р на территории муниципального образования расположены 1 биотермическая яма и 1 сибиреязвенный скотомогильник.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники являются объектами I класса с размерами санитарно-защитных зон 1000 м.

Режим использования территории несибиреязвенного скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4.12.1995 г. № 13-7-2/469). Режим использования санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников регламентируется СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.05.2010 г. № 56) (таблица 4.1.4).

Таблица 4.1.4

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Сибиреязвенный скотомогильник | В санитарно-защитных зонах запрещается проведение какой-либо хозяйственной деятельности (в том числе строительство жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений, организация пастбищ, пашни, огородов, водопоев, проведение работ, связанных с выемкой и перемещением грунта). | СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 56) |
| Биотермическая яма | В 1000 м от биотермической ямы запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222) |

Кладбища. На территории муниципального образования расположено одно кладбище. В соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 на территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

4.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта

По территории муниципального образования проходят ветки магистральных газопроводов, для которых требуется соблюдение зон минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида населенного пункта, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры зон минимально-допустимых расстояний устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы».

Так, зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов в зависимости от класса и диаметра трубопроводов варьируют от 75 до 350 м. В муниципальном образовании «поселок городского типа Камское Устье» зоны минимально-допустимых расстояний магистральных газопроводов составляют 100 м.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9), согласно которым охранная зона трубопроводов устанавливается в размере 25 м. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных выше документов. Охранные зоны трубопроводов поставлены на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории

Режим использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона минимально-допустимых расстояний | Не допускается размещение: - городов и других населенных пунктов; - коллективных садов с дачными домиками; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; - молокозаводов; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); - железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных; - складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*; |
| 2 | Охранные зоны трубопроводов | В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: - устраивать свалки; - производить дноуглубительные и землечерпальные работы; - огораживать или перегораживать охранные зоны. В охранных зонах магистральных трубопроводов без согласования с предприятиями трубопроводного транспорта запрещается: - возводить любые постройки и сооружения; - высаживать деревья и кустарники, складировать и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов; - производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; - производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). В охранных зонах магистральных газопроводов запрещается: - устраивать свалки; - складировать материалы, в том числе горюче-смазочные, размещать хранилища любых материалов; - проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; - осуществлять рекреационную деятельность, разводить костры и размещать источники огня; - огораживать и перегораживать охранные зоны; - размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам газопровода; - проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода. В охранных зонах магистральных газопроводов без согласования с собственником магистрального газопровода запрещается: - проводить горне, взрывные, строительные, монтажные, мелиоративные работы, в том числе работ, связанных с затоплением земель; - осуществлять посадки и вырубки деревьев и кустарников; - проводить погрузочно-разгрузочные работы, устраивать водопои скота, колка и заготовка льда; - проводить земляные работы на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта; - сооружать запруды на реках и ручьях; - складировать корма, удобрения, сено, солому, размещать полевые станы и загоны для скота; - размещать туристские стоянки; - размещать гаражи, стоянки и парковки транспортных средств; - сооружать переезды через магистральные газопроводы; - прокладывать инженерные коммуникации; - проводить инженерные изыскания, связанные с бурением скважин и устройством шурфов; - устраивать причалы для судов и пляжи; - проводить работы на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны; - проводить работы, связанные с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9), Правила охраны магистральных газопроводов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1083) |

На магистральном газопроводе, проходящем по территории данного муниципального образования, установлены продувочные свечи. Минимальное расстояние от свечей до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 36.13330.2012 составляет 300 м.

Также в центральной части муниципального образования расположена АГРС «Энергия-1», для которой требуется соблюдение зон минимально-допустимых расстояний. Согласно СП 36.13330.2012 зона минимально-допустимого расстояния данной АГРС составляет 150 м, охранная зона согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов равна 100 м.

4.4. Охранные зоны газораспределительных сетей

В соответствии с п.7 Правил охраны газораспределительных сетей (утв.  постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) от газораспределительных сетей, проходящих по территории муниципального образования, устанавливаются охранные зоны в размере 2 м.

В охранных зонах газораспределительных сетей запрещено строительство объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. Хозяйственная деятельность, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

4.5. Охранные зоны линий электропередач и подстанций

Для исключения возможности повреждения линий электропередачи устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи и подстанций определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160). Охранные зоны ЛЭП, проходящих по территории муниципального образования, составляют 10 м. Охранные зоны линий электропередачи, проходящих по рассматриваемой территории, поставлены на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории.

Таблица 4.5.1

Режим использования охранных зон линий электропередач и подстанций

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; - размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; - производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (для ЛЭП напряжением до 1 кВ); - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников; - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи) | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

4.6. Охранные зоны поверхностных водных объектов

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ и их прибрежных защитных полос устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до  3 и 50 м для уклона 3 и более. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров (5 м).

В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 июля 2018 г. № 1772-р для земельных участков, расположенных вдоль береговой линии Куйбышевского водохранилища, дополнительно устанавливается береговая полоса в размере 50 м с особым режимом использования.

Таким образом, ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Куйбышевского водохранилища составляет 200 м, береговая полоса 50 и 20 м.

Водоохранная зона реки Карамалка составляет 100 м, её притоков, мелких ручьев, а также прудов – 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водных объектов равна 50 м. Береговые полосы реки Карамалка и прудов составляют 20 м, притоков реки Карамалка, а также мелких ручьев – 5 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов представлены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос поверхностных водных объектов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду В отношении территорий садовых земельных участков, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к указанным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | Водный кодекс РФ |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс РФ |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. ** Предоставление земельных участков, расположенных в границах 50-метровой береговой полосы Куйбышевского водохранилища, необходимо осуществлять при условии соблюдения требований водного и земельного законодательств Российской Федерации и положительного согласования с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. | Водный кодекс Земельный кодекс РФ Распоряжение Кабинета Министров |

4.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

На территории муниципального образования для водозаборной скважины АО «Татавтодор» разработан проект зон санитарной охраны. Сведения о размерах зон санитарной охраны источника водоснабжения представлены в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1

Сведения о размерах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название проекта | Номер санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан | Обоснование | Размеры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I пояс | II пояс | III пояс |
| Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) для водозаборной скважины на участке недр производственной базы ДРСУ «Камскоустьинский» Апастовского филиала ОАО «Татавтодор», Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, п.г.т. Камское Устье, ул. Заовражный Каратай | 16.11.11.000.Т.001149.09.13 от 24.09.2013 | Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 63969 от 02.09.2013 г. | С, З – 20 м; В – 15 м; Ю – 10 м. | 59 | 419 |

Также для Камско-Устьинского месторождения подземных вод в период с 2003 по 2008 года Татарским геолого-разведочным управлением ПАО «Татнефть» производились поисково-оценочные работы на обоснование источников питьевого водоснабжения для п.г.т. Камское Устье. По итогам поисково-оценочных работ были рассчитаны границы зон санитарной охраны для проектных источников питьевого водоснабжения в границах Камско-Устьинского месторождения подземных вод. Первый пояс санитарной охраны данных источников питьевого водоснабжения определен в размере 50 м, границы второго и третьего поясов указаны на карте зон с особыми условиями использования территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» (проектное предложение).

Для остальных источников питьевого водоснабжения I пояса зон санитарной охраны приняты в размере 50 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов. Регламенты использования территории зон санитарной охраны отражены в таблице 4.7.2.

Таблица 4.7.2

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников

питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны подземного водозабора | В пределах I пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается*: - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

* В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан исх. № 11/8006 от 20.04.2016 п. 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 о необходимости согласования нового строительства с органами Роспотребнадзора не подлежит применению.

4.8. Земли лесного фонда

Леса, расположенные на территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье», относятся к категории защитных.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории поселения к ним относятся:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в защитных полосах лесов (леса, расположенные в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте, законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности);

- ценные леса:

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов (леса, примыкающие непосредственно к руслу реки или берегу другого водного объекта, а при безлесной пойме - к пойме реки, выполняющие водорегулирующие функции);

- нерестоохранные полосы лесов (леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов).

Таблица 4.8.1

Регламенты использования лесов лесного фонда

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса |  |  |  |
| 1 | Защитные леса | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. Запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Допускаются выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующих целях: - осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых; - использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; - использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов Также проведение сплошных рубок в защитных лесах осуществляется в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, если иное не установлено Лесным Кодексом. | Лесной кодекс Российской Федерации |
| 1.1 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. | Лесной кодекс Российской Федерации |

4.9. Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» расположены часть Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедник (Сараловский участок); памятники природы регионального значения «Коннодольская пещера, Богородская пещера, Зимовьевская пещера» и «Юрьевская пещера», а также государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Гора Лобач».  В границах особо охраняемых природных территорий необходимо соблюдать режим особой охраны в установленном законом порядке.

Также территория муниципального образования частично входит в охранную зону Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника, совпадающую на данном участке с буферной и переходной зонами Большого Волжско-Камского биосферного резервата. Основная зона Большого Волжско-Камского биосферного резервата совпадает с территорией Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

Регламенты использования указанных особо охраняемых природных территорий указаны в таблице 4.9.1.

Таблица 4.9.1

Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

| Охранная зона, название ООПТ | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие пользование |
| --- | --- | --- |
| Большой Волжско-Камский биосферный резерват (Сараловский участок ВКГПЗ) | Основная зона: Сараловский участок ВКГПБЗ имеет полный заповедный режим. Запрещены виды деятельности, препятствующие сохранению биоразнообразия. Разрешены мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия, научные исследования* Главные функции основной зоны – сохранение, изучение и восстановление экосистем и ландшафтов. Буферная зона: Запрещены охота, добыча полезных ископаемых.* Разрешено проведение научно-исследовательских работ и биотехнических мероприятий по согласованию с администрацией заповедника, любительское рыболовство.* Переходная зона: Допускается хозяйственная деятельность и природопользование в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов федерального и республиканского значения. *режим допустимых и запрещенных видов деятельности приведен с учетом того, что зоны заняты акваторией Куйбышевского водохранилища и не включают участки суши. | Положение о федеральном государственном учреждении "Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник" (утв. МПР РФ 19.03.2001 г.) Положение об охранной зоне Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника (утв. постановлением КМ РТ от 19.04.2002 г. № 217) Водный кодекс Российской Федерации Решение Международного координационного совета ЮНЕСКО от 29.06.2005 г. об утверждении Раифского и Саралинского кластеров Большого Волжско-Камского биосферного резервата Письмо ФГУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник» от 08.09.2011 г. № 379 о Большом Волжско-Камском биосферном резервате |
| Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник | На территории Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в Положении о ФГУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник», в т.ч.: - действия, вызывающие деградацию, захламление и загрязнение земель; - изыскательские работы и разработка полезных ископаемых; - загрязнение вод и нарушение гидрологического режима; - рубки главного и промежуточного пользования, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья; - сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих растений и их частей семян, корней, орехов, цветов, а также грибов и иные виды пользования растительным миром; - строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, организация подсобных хозяйств; - строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения функциональной деятельности заповедника; - промысловая и спортивная охота; - рыбная ловля и иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением о ФГУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник»; - интродукция растений (за исключением территории дендрария) и животных с целью их акклиматизации; - применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений; - транзитный прогон домашних животных; - нахождение, проход и проезд посторонних лиц и транспорта вне дорог и водных путей общего пользования; - сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике; - преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера, а также пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 м над сушей и водным пространством без согласования с заповедником и Министерством лесного хозяйства РТ; - иная деятельность, нарушающая заповедный режим и отрицательно воздействующая на естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач. На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленные на: - сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменения природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия; - поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность; - обеспечение жизнедеятельности заповедника и его сотрудников; - предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам; - осуществление экологического мониторинга; - ведение научно-исследовательской работы; - ведение эколого-просветительской работы, в том числе массовых мероприятий (экологические экскурсии, День Земли, экологические лагеря допускаются только на территории дендрария, музея природы и визит-центра); - осуществление контрольно-надзорных функций. На специально выделенных участках, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, разрешается: - предоставление работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, служебных наделов (пахотной земли и сенокосов); - выпас скота, принадлежащего работникам заповедника, проживающим на кордонах; - заготовка, в установленном порядке, дров, необходимых для потребностей заповедника и его сотрудников (сроки устанавливаются научно-техническим Советом); заготовка дров и деловой древесины (в порядке прочих рубок), необходимых для обеспечения потребностей заповедника производится в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке. Решение об использовании древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается администрацией заповедника; - сбор грибов, ягод, орехов работниками заповедника и членами их семей для личного потребления, без права продажи и местным жителям по специальным разрешениям на отведенной территории; - любительский лов рыбы сотрудникам заповедника и местным жителям; - размещение музеев заповедника в том числе под открытым небом. На территории заповедника отстрел (отлов) животных в научных, регуляционных и иных целях допускается только по разрешению государственных органов, в ведении которых находится заповедник. Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками заповедника, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в ведении которых находится заповедник, допускается только при наличии разрешения этих органов или дирекции заповедника. | Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» Положение о федеральном государственном учреждении "Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник" (утв. МПР РФ 19.03.2001 г.) |
| Охранная зона Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника | На территории охранной зоны Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника запрещается: - промысловая и спортивная охота; - отстрел или отлов диких животных, за исключением случаев, предусмотренных Положением об охранной зоне ВКГПБЗ; - рыбная ловля, за исключением случаев, предусмотренных Положением об охранной зоне ВКГПБЗ; - деятельность, влекущая за собой деградацию, захламление и загрязнение охранной зоны отходами бытового, промышленного, сельскохозяйственного происхождения, сточными водами и другими веществами; - изъятие и предоставление земельных участков для всех видов намечаемой хозяйственной и иной деятельности; - прокладка коммуникаций без согласования с администрацией ВКГПБЗ и Государственным комитетом РТ по биологическим ресурсам; - иные виды хозяйственной деятельности, которые могут оказать отрицательное воздействие на природные комплексы и объекты заповедника и охранной зоны. Хозяйственные работы в охранной зоне ВКГПБЗ производятся землепользователями только по согласованию с администрацией ВКГПБЗ и Государственным комитетом РТ по биологическим ресурсам. В пределах охранной зоны Волжско-Камского государственного природного заповедника могут выполняться научно-исследовательские и опытно-производственные работы по согласованию с администрацией заповедника, Государственным комитетом РТ по биологическим ресурсам и землепользователями. В пределах охранной зоны заповедника допускается любительское рыболовство.* | Положение об охранной зоне Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника (утв. постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 19.04.2002 № 217) |
| Памятники природы регионального значения «Коннодольская пещера, Богородская пещера, Зимовьевская пещера», «Юрьевская пещера» | В границах Памятников природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности, в том числе: - проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме проезда и стоянки спецтехники, передвижения местных жителей из одного населенного пункта в другой), за исключением их стоянки в специально оборудованных для этих целей местах, обозначенных информационными знаками; - отвод земель под объекты производственного и сельскохозяйственного назначения, базы отдыха, кроме случаев, если отвод земель осуществляется в целях добычи углеводородного сырья владельцами лицензии на пользование участком недр; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых; - действия, влекущие за собой изменение гидрологического режима территории; - применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений и стимуляторов роста; - создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, а также размещение и складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов; - расчистка просек под линиями связи или электропередачи от подроста древесно-кустарниковой растительности в период с 1 апреля по 31 июля, за исключением случаев аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер; - нарушение почвенного покрова, пускание палов и выжигание растительности, за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; - строительство производственных объектов, выделение участков под ведение индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества; - без согласования с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (далее - Комитет) строительство дорог, путепроводов, линий электропередачи и иных коммуникаций (кроме случаев, если строительство осуществляется в целях добычи углеводородного сырья владельцами лицензии на пользование участком недр или связано с выполнением мероприятий по охране природных комплексов); - осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров, за исключением специально отведенных мест, обозначенных информационными знаками); - уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков. На территории Памятников природы хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи". На территории Памятников природы разрешается: - проезд и стоянка специальных машин и механизмов организаций - владельцев лицензии на пользование участком недр; - проезд и стоянка специальных машин и механизмов для осуществления хозяйственных, противопожарных мероприятий; - проезд и стоянка спецтехники для осуществления мероприятий по обслуживанию линий электропередачи и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер; - размещение ульев и пасек в форме временных построек; - проведение биотехнических и противоэпизоотических мероприятий; - сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов в научно-исследовательских целях научно-исследовательскими учреждениями и образовательными организациями высшего образования на основании договоров с Комитетом; - проведение научных исследований, включая экологический мониторинг; - ведение эколого-просветительской работы. Охота на территории Памятников природы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на территории Памятников природы, согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", если они не противоречат требованиям пункта 3.1 настоящего Положения: - основные виды разрешенного использования земельных участков: - выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур по согласованию с Комитетом (1.4); - пчеловодство (1.12); - обеспечение научной деятельности по согласованию с Комитетом (3.9); - предпринимательство по согласованию с Комитетом (4.0); - отдых (рекреация) по согласованию с Комитетом (5.0); - природно-познавательный туризм по согласованию с Комитетом (5.2); - туристическое обслуживание по согласованию с Комитетом (5.2.1); - охота и рыбалка (5.3); - обеспечение обороны и безопасности (8.0); - деятельность по особой охране и изучению природы (9.0); - охрана природных территорий (9.1); Охранные зоны для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на Памятники природы и на прилегающие к ним земельные участки и водные объекты не устанавливаются. Режим особой охраны и природопользования распространяется на всю территорию Памятника природы. | Положение о памятниках природы регионального значения, охраняемыми объектами которых являются геологические комплексы (утв. постановлением КМ РТ от 29 марта 2019 г. N 237) |
| Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Гора Лобач» | На территории заказника запрещаются: - устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей, разведение костров вне специально отведенных мест; - засорение и замусоривание территории заказника; - выжигание растительности; - организация свалок мусора и бытовых отходов; - мойка механических транспортных средств; - предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, промышленных объектов, а также для размещения баз отдыха; - уничтожение и повреждение специальных информационных знаков особо охраняемых природных территорий; - нанесение надписей и знаков на деревья, валуны и обнажения горных пород; - осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные работы; - нарушение почвенного покрова; - проведение сплошных рубок лесных насаждений; - строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих линейных объектов, зданий и сооружений постоянного или временного типа, промышленных. коммунальных объектов и иных сооружений, за исключением строений, необходимых для осуществления регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и для государственных нужд, а также реконструкции данных объектов (кроме реконструкции ранее созданных объектов); - проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и региональный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, спецтехники для осуществления мероприятий по обслуживанию линий электропередачи, а также случаев аварий, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер; - абзац утратил силу с 18 октября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 октября 2019 г. N 930 - сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов без разрешения Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам; - хранение и применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и другие вышеуказанные действия направлены на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания); - заготовка лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд); - сбор дикорастущих декоративных растений в целях реализации; - добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром с изъятием их из среды обитания; - бесконтрольный выгул собак и кошек. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и режимом особой охраны заказника исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этой территории и не должна противоречить целям образования заказника. Решение о предоставлении в пользование земельных участков и природных ресурсов, расположенных на территории заказника, принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков заказника согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", если они не противоречат требованиям раздела VI настоящего Положения: - выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2); - овощеводство (1.3); - выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (1.4); - садоводство (1.5); - выращивание льна и конопли по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (1.6); - скотоводство по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (1.8); - птицеводство по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (1.10); - свиноводство по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (1.11); - пчеловодство (1.12); - научное обеспечение сельского хозяйства (1.14); - хранение и переработка сельскохозяйственной продукции по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (1.15); - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16); - питомники по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (1.17); - сенокошение (1.19); - выпас сельскохозяйственных животных по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (1.20); - передвижное жилье по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (2.4); - предоставление коммунальных услуг по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (3.1.1); - обеспечение научной деятельности по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (3.9); - природно-познавательный туризм по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (5.2); - охота и рыбалка (5.3); - связь по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (6.8); - размещение автомобильных дорог по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (7.2.1); - трубопроводный транспорт по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (7.5); - охрана природных территорий (9.1); - курортная деятельность по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (9.2); - историко-культурная деятельность по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (9.3); - резервные леса (10.4); - общее пользование водными объектами (11.1); - благоустройство территории по согласованию с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (12.0.2); - ведение огородничества (в границах населенных пунктов) (13.1); - ведение садоводства (в границах населенных пунктов) (13.2). | Положение о государственном природном заказнике регионального значения ландшафтного профиля «Гора Лобач» (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 июля 2013 г. N 482) |

4.10. Зоны природных ограничений

Природными ограничениями развития территории являются эрозионные, абразионные, карстовые процессы и подтопление.

Регламенты использования территорий, подверженных эрозионным процессам, регулируются СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», зоны подтопления – Водным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (таблица 4.10.1).

Таблица 4.10.1

Регламенты использования зон природных ограничений

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны эрозионных процессов | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных склоновым процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать: - предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов; - наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов; - производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов; - сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.; - надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты; - сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг). | Свод правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 274) |
| Зоны распространения склоновых процессов | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных склоновым и береговым процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать: - предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов; - наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов; - производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов; - сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.; - надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты; - сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг). | СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» |
| Зоны развития карстовых процессов | При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования. Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. | Свод правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 274) |
| Зоны подтопления | В границах зон затопления, подтопления запрещаются: - размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод; - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; - нарушение естественных условий миграции животных в границах защищаемой территории; - выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; - подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; - деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; - загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | Водный кодекс РФ, СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |

4.11. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением

На территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» расположен стационарный пункт наблюдений за состоянием окружающей среды – автоматическая метеорологическая станция.

Согласно Положению о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (утв. постановлением Правительства РФ № 972 от 27.08.1999 г.) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. В соответствии с п. 4 указанного Положения размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Охранная зона метеорологической станции поставлена на кадастровый учет как зона с особыми условиями использования территории с номером 16.22.2.516. Размер данной зоны равен 200 м от точки наблюдения.

4.12. Зоны залегания полезных ископаемых

Территория муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» расположена в границах 4-х лицензионных участков недр: Апастовский (лицензия ТАТ 02259 НР, недропользователь – ПАО «Татнефть»), Булгарский (лицензия ТАТ 02328 НП, недропользователь – ПАО «Татнефть»), Лаишевский, Тетюшский (нераспределенный фонд недр) лицензионные участки.

Также в юго-западной части муниципального образования расположен лицензионный участок недр добычи глины кирпичной. Недропользователем является ООО «Камское», номер лицензии ТАТ КМУ 01299 ТЭ, вид пользования – разведка и добыча.

В северной части муниципального образования ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» обладает правом пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи гипсового камня на месторождении «Камско-Устьинское на основании лицензии ТАТ 00045 ТЭ выдана сроком действия с 10.01.2003 до 01.01.2021 гг.

Согласно статье 7  Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода – геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях производится в соответствии со статусом этих территорий (статья 8 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

# 5. Мероприятия по охране окружающей среды

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - защиту особо охраняемых природных территорий;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Мероприятия генерального плана разработаны в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.;

- Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Мероприятия генерального плана также учитывают предложения Схемы территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района и утвержденных программ в области охраны окружающей среды Республики Татарстан.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории муниципального образования должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды с учетом внедрения на производственных объектах наилучших доступных технологий в соответствии с требованиями статьи 28.1 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Генеральным планом предусматривается размещение следующих объектов на территории муниципального образования:

- новая жилая застройка на территории п.г.т. Камское Устье;

- общественно-деловая, многофункциональная, специализированная общественная застройку, зона рекреации;

- мусороперегрузочная станция;

- многоуровневый паркинг;

- площадка под размещение промышленного объекта для пищевого производства не выше V класса опасности;

- площадка под размещение промышленного объекта не выше V класса опасности;

- площадки под размещение коммунально-складского объекта не выше V класса опасности

- перспективной площадки для развития промышленного производства не выше III класса опасности ООО «Камско-Устьинский кирпичный завод «Кераматех».

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов (гостиницы,  производства не выше V класса опасности) в 50-метровой береговой полосе Куйбышевского водохранилища, организованной Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан № 1772-р от 18.07.2018 г. При реализации мероприятия по строительству объектов в данной зоне необходимо соблюдать требования водного и земельного законодательств Российской Федерации, а также учитывать мнение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан и Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

При размещении перспективной площадки для развития промышленного производства не выше III класса опасности ООО «Камско-Устьинский кирпичный завод «Кераматех» в 3-м поясе зоны санитарной охраны проектного водозабора и в границах Камско-Устьинского месторождения пресных подземных вод необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

В целях охраны окружающей среды и ее компонентов, сохранения благоприятных условий проживания населения при проектировании и строительстве предлагаемых объектов необходимо соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований, включая организацию санитарно-защитных зон источников воздействия. При соблюдении данных требований проектируемые объекты не окажут негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания населения муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье». Размеры санитарно-защитных зон проектируемых объектов указаны в таблице 3.1.1.

При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости, объектов жилищного строительства, организации благоустройства территории, в том числе в вопросах ресурсосбережения, обеспечения раздельного сбора отходов необходимо соблюдение критериев «зеленых стандартов» согласно требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

5.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом муниципального образования разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 5.1.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

- Таблица 5.1.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| № по экспликации | Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Склад строительных материалов | До границ нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ нормируемых объектов |  |
| 15 | Склад строительных материалов | До границ нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ нормируемых объектов |  |
| – | Биологические очистные сооружения | До границ нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ нормируемых объектов |  |
| – | Автостоянка, гаражи | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| 13 | Камско-Устьинское РайПО (склад общетоварный) | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| 22 | Склад общетоварный | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| 24 | ООО «Уют» (пекарня, продовольственный склад) | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| – | Пассажирский причал | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| 11 | Рыбная база | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| – | Станции технического обслуживания автомобилей | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| 12 | Рыболовецкий стан | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| – | Рынок | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| – | Отстойно-разворотная площадка общественного транспорта | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| 23 | Пекарня «Добропек» | До границ нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов |  |
| – | Кладбище | 100 | Перефункционирование садоводческих товариществ с последующим озеленением специального назначения |  |
| – | АЗС № 120 ООО «ТАИФ-НК АЗС» | До границ нормируемых объектов | Оптимизация с последующей корректировкой проекта утвержденной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки |  |
| 4 | ООО «Вираж +» | До границ нормируемых объектов | Оптимизация с последующей корректировкой проекта расчетной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки |  |
| – | АГРС «Энергия-1» | До границ нормируемых объектов | Оптимизация с последующей корректировкой проекта расчетной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки |  |
| – | АЗС № 27 ООО «ТАИФ-НК АЗС» | До границ нормируемых объектов | Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны и ее последующая организация |  |
| 20 | АБЗ АО «Татавтодор» | До границ нормируемых объектов | Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны и ее последующая организация |  |
| 19 | Кирпичный завод ООО «Камское» | До границ нормируемых объектов | Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны и ее последующая организация |  |
| – | Автопарк МУП «Бэркут» | До границ нормируемых объектов | Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны и ее последующая организация |  |
| 14 | ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса» | До границ нормируемых объектов | Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны и ее последующая организация |  |
|  | Организация зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |
| – | Скотомогильники | 1000 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитных зон скотомогильников |  |
| – | Кладбище | 100 | Перефункционирование застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбищ | по мере физического износа |
| – | Объекты трубопроводного транспорта | 300 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению зон минимально-допустимых расстояний объектов трубопроводного транспорта, установленных СП 36.13330.2012 |  |
| – | Береговые полосы поверхностных водных объектов | 5,20 | Организация обеспечения доступа населения к водному объекту |  |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены:

- Территории жилой застройки, источники питьевого водоснабжения, объекты общественно-делового назначения, инженерной, транспортной инфраструктуры, промышленное предприятие, расположенные в санитарно-защитной зоне скотомогильника;

- Территория жилой застройки, инженерной инфраструктуры, расположенные в санитарно-защитной зоне кладбища;

- Застройка, расположенная в береговых полосах поверхностных водных объектов;

- Территория жилой застройки, объекты общественно-делового назначения, транспортной инфраструктуры, промышленное предприятие, расположенные в зоне минимально-допустимых расстояний объектов трубопроводного транспорта.

1. В связи с расположением объектов в санитарно-защитной зоне скотомогильников предлагается 3 варианта решения:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны биотермической ямы;

- ликвидация биотермической ямы;

- перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильников.

Согласно письму Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны скотомогильников Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий, лабораторных исследований почв и грунтовых вод и последующей разработки проекта по обоснованию сокращения размеров санитарно-защитных зон.

Мероприятия по ликвидации несибиреязвенных скотомогильников осуществляются в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263.

2. Территория жилой застройки, инженерной инфраструктуры,  расположенные в санитарно-защитной зоне кладбищ, предлагается к перефункционированию по мере физического износа с последующей организацией озеленения специального назначения.

3. Как уже было указано, для муниципального образования актуальны вопросы застройки береговых полос поверхностных водных объектов. В пределах таких территорий, согласно Водному и Земельному кодексам Российской Федерации, необходимо обеспечить доступ граждан к водным объектам.

4. В связи с расположением территории жилой застройки, объектов общественно-делового назначения, транспортной инфраструктуры, промышленного предприятия в границах зоны минимально-допустимых расстояний объектов трубопроводного транспорта предлагается проведение территорий в соответствие требованиям СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» в части организации и соблюдения зон минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов и объектов их обслуживания.

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, а также условий проживания населения необходимо проведение работ по  установлению границ и режимов использования зон с особыми условиями использования территорий, в утвержденном действующим законодательством порядке, с последующим внесением сведений в государственный кадастр недвижимости и обозначением их на местности специальными информационными знаками.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическую реабилитацию детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы

5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

- размещение объектов нового строительства с учетом господствующих направлений ветров (южного и юго-западного направления), а также с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований;

- озеленение территорий санитарно-защитных зон объектов пыле-, газоустойчивыми породами древесно-кустарниковых насаждений (ель колючая, акация белая, жимолость татарская, клен пенсильванский, кизильник блестящий и др.).

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- внедрение на предприятиях, в том числе на перспективной площадке для развития промышленного производства ООО «Камско-Устьинский кирпичный завод «Кераматех», наилучших современных инновационных технологий, позволяющих сократить выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн;

- обеспечение проектируемых объектов инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- правильную организацию эксплуатации ГОУ, в том числе на перспективной площадке для развития промышленного производства ООО «Камско-Устьинский кирпичный завод «Кераматех»;

- периодическое очищение территории предприятий от пыли и грязи и ежедневное поливание водой;

- оптимизацию промышленных, инженерных, транспортных и иных объектов с целью сокращения их санитарно-защитных зон до границ жилой застройки и иных нормируемых объектов (таблица 5.1.1);

- оптимизацию АЗС № 120 ООО «ТАИФ-НК АЗС» с последующей корректировкой проекта утвержденной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки;

- оптимизацию ООО «Вираж +» с последующей корректировкой проекта расчетной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки;

- оптимизацию АГРС «Энергия-1» с последующей корректировкой проекта расчетной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки;

- внедрение на предприятиях наилучших современных инновационных технологий, позволяющих сократить выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн;

- проведение мероприятий по экономии топлива, являющихся одновременно мероприятиями по снижению выбросов оксидов серы, оксидов азота и оксидов углерода – внедрение экономичных методов сжигания; снижение потерь тепла; улучшение организации и системы учета расхода топлива;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного покрытия (в том числе использование малопылящих дорожных покрытий) в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- выполнение мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами ПДВ.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- разработку проектов окончательных (утвержденных) санитарно-защитных зон для объектов, имеющих расчетные санитарно-защитные зоны с последующим утверждением границ СЗЗ Главным государственным санитарным врачом по РТ (таблица 5.1.1);

- проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов V класса опасности (таблица 5.1.1);

- организацию санитарно-защитной  зоны в размере 300 метров для перспективной площадки для развития промышленного производства ООО «Камско-Устьинский кирпичный завод «Кераматех»;

- организацию санитарно-защитной  зоны в размере 50 метров под размещение промышленного объекта для пищевого производства не выше V класса опасности;

- организацию санитарно-защитной  зоны в размере 50 метров под размещение промышленного объекта не выше V класса опасности;

- организацию санитарно-защитной  зоны в размере 50 метров под размещение коммунально-складского объекта не выше V класса опасности;

- организацию санитарно-защитной  зоны в размере 50 метров под размещение многоуровневого паркинга;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы;

- установление и организацию санитарных разрывов автомобильных дорог, проходящих по территории муниципального образования, на основании расчетов и натурных измерений;

- установление ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- применение на автозаправочных станциях усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным требованиям экологической и противопожарной безопасности; оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина, организацию их санитарно-защитных зон.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна муниципального образования будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

5.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов, в том числе перспективной площадки для развития промышленного производства ООО «Камско-Устьинский кирпичный завод «Кераматех», инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоснабжения, водоотведения с очисткой производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, повторного использования очищенных стоков в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- выполнение специальных мероприятий по защите водоносного горизонта Камско-Устьинского месторождения подземных вод от загрязнения при строительстве и эксплуатации промышленного производства ООО «Камско-Устьинский кирпичный завод «Кераматех» в III поясе ЗСО источника водоснабжения;

- разработку комплексной схемы обеспечения сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе для объектов новых участков ИЖС. Данная схема, а также мероприятия по ее реализации должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства;

- реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения населенных пунктов;

- устройство системы автономной канализации на территориях, предлагаемых под индивидуальную жилую застройку;

- корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

- ремонт и замену водопроводных труб;

- доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

- организацию поверхностного стока;

- обеспечение населенных пунктов муниципального образования  централизованным водоснабжением и канализованием (включая первоочередное канализование жилой застройки, расположенной в водоохранных зонах поверхностных водных объектов);

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- расчистку русел рек на территориях населенных пунктов и в местах массового отдыха населения;

- строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации в населенном пункте;

- обеспечение локальными очистными сооружениями промышленных и сельскохозяйственных объектах.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей муниципального образования;

- проведение работ по выявлению в границах муниципального образования водоемов, официально не являющихся водными объектами, формированию земельных участков, занятых такими водоемами, их межеванию, постановке на кадастровый учет и внесению в государственный водный реестр;

- оформление лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод;

- организацию непрерывного мониторинга за качеством питьевой воды, подаваемой населению из артезианских скважин, расположенных в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, тампонаж скважины при выявлении несоответствия качества воды гигиеническим требованиям;

- рациональное использование, восстановление водных объектов;

- проведение расчетов границ второго и третьего поясов источников питьевого водоснабжения;

- запрещение сброса любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных;

- организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

- проведение геологоразведочных  работ по уточнению запасов подземных вод;

- организация непрерывного мониторинга качества питьевой воды, подаваемой населению, тампонаж скважин при выявлении несоответствия качества воды гигиеническим требованиям;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

- проведение работ по выявлению в границах муниципального образования водоемов, официально не являющихся водными объектами, формированию земельных участков, занятых такими водоемами, их межеванию, постановке на кадастровый учет и внесению в государственный водный реестр.

5.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- проведение мероприятий по защите территорий от подтопления в населенных пунктах;

- проведение комплекса гидрогеологических исследований для уточнения ареалов распространения процессов подтопления с последующим применением дренажных систем на защищаемых территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку;

- проведение предупредительных мероприятий от затопления и подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.);

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

- рекультивация и озеленение территорий недействующих объектов;

- инвентаризация и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- при проектировании малоэтажной застройки необходимо обследование почвенного покрова на наличие загрязняющих химических и радиоактивных веществ с последующей дезактивацией, реабилитацией, а также выводом на консервацию с проведением работ по лесовосстановлению.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

5.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами

В целях снижения загрязненности территории муниципального образования твердыми коммунальными отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- рекультивацию полигона ТКО пгт. Камское Устье и озеленение его территории;

- вывоз твёрдых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию (предлагаемую к строительству вблизи  полигона ТКО пгт. Камское Устье)) на проектируемый межмуниципальный полигон ТКО (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149)). Строительство нового межмуниципального полигона предусмотрено на территории Верхнеуслонского муниципального района. До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Верхнеуслонском  муниципальном районе, твердые коммунальные отходы с территории муниципального образования будут вывозиться на полигон ТКО пгт. Камское Устье;

- организацию санитарно-защитной  зоны в размере 100 метров от предлагаемой к размещению мусороперегрузочной станции;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых коммунальных отходов с территорий частного жилого фонда и предприятий муниципального образования;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

- планово-регулярную санитарную очистку территории;

- организацию дифференцированного сбора и удаления мусора;

- обеспечение в полной мере селитебных территорий контейнерными площадками, контейнерами и мусоровозами для сбора отходов.

Ввиду этого необходимо разработать проект рекультивации для ликвидируемого полигона ТКО и предложить детальные мероприятия с учетом гидрогеологических, геологических и других характеристик места его нахождения.

Согласно Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов ТКО рекультивация объектов захоронения отходов может осуществляться только после окончания стабилизации, так как существует вероятность возникновения провалов, формирования взрывопожарных условий в результате накопления свалочного газа, токсичного фильтрата. Кроме того, возможно возникновение токсикологического отравления газами насыпных грунтов.

В целом, в качестве мероприятий по оптимизации состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рекомендуется учитывать следующие факторы:

- на территориях, прилегающих к объектам по захоронению отходов, необходимо осуществление мониторинга за компонентами окружающей среды;

- для устранения опасных очагов воздействия на окружающую среду и здоровье населения необходимо провести инвентаризацию несанкционированных мест складирования и захоронения отходов.

В области обращения с отходами животноводства предлагается:

- не допускать вывоз отходов животноводства на поля;

- устройство временных мест накопления навоза, обустроенных в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами и в целях защиты населения от распространения инфекции животного происхождения предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов;

- приведение скотомогильников в соответствие ветеринарно-санитарным правилам;

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника и ликвидации биотермической ямы;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в санитарно-защитной зоне скотомогильников;

- предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на опасные инфекции;

- запрет на использование пастбищ в санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника и ближе 200 м от биотермических ям, в целях выпаса скота;

- запрет на выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на опасные инфекции;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

Генеральным планом муниципального образования предлагается перефункционирование территорий жилой застройки, инженерной инфраструктуры, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбища, по мере физического износа, а также перефункционирование садоводческих товариществ с последующим озеленением специального назначения.

5.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового, электромагнитного и радиационного воздействия.

Основными мероприятиями, позволяющими защитить жилую застройку от негативного шумового воздействия, являются:

- устройство акустических экранов;

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог;

- использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

- звукоизоляция окон;

- оптимизацию АГРС до границ жилой застройки с последующей корректировкой проекта расчетной санитарно-защитной зоны.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон линий электропередач;

- подтверждение расчетных значений зон ограничения застройки по высоте от базовых станций сотовой связи, расположенных на территории муниципального образования, на основании выполнения натурных измерений уровней электромагнитных излучений в максимальном режиме излучающих средств, с целью получения решения Главного государственного санитарного врача РТ о соответствии базовых станции требованиям санитарного законодательства;

- соблюдение зоны ограничения застройки от базовых станций сотовой связи;

- соблюдение зоны ограничения застройки от РТПС «Камское Устье».

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

5.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории муниципального образования «поселок городского типа Камское Устье» предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предусматривается организация озеленения общего пользования площадью 9,6 га, представленное парками и скверами на территории новых жилых районов. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в п.г.т.Камское Устье составит  41,86 м2 на одного жителя.

Также рекомендуется организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов, окруженных пахотными землями. Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играет колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др.

Организация лесо-луговых поясов не требует изменения категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель.

Также генеральным планом муниципального образования предлагается организация озеленения специального назначения в санитарно-защитных зонах скотомогильников, кладбищ, полигона ТКО, на территориях недействующих объектов площадью. Необходимо отметить, что в связи с реализацией мероприятий по организации озеленения специального назначения уменьшение площади  сельскохозяйственных угодий не ожидается.

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

5.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

При реализации мероприятий генерального плана необходимо предусмотреть меры по предотвращению и сокращению риска гибели объектов животного мира согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», а также «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 г. № 669, и согласование проектной документации строительства дорог с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам. На дальнейших стадиях проектирования при строительстве автомобильной дороги требуется предусмотреть устройства переходов под и над автодорогой для ее беспрепятственного прохождения дикими животными.

5.9. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от негативного антропогенного воздействия необходимо проведение следующих мероприятий:

- соблюдение границ и режимов охраны Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника (Сараловский участок) и его охранной зон, основной, буферной и переходной зоны Большого Волжско-Камского биосферного резервата;

- соблюдение границ и режимов охраны памятников природы регионального значения «Коннодольская пещера, Богородская пещера, Зимовьевская пещера» и «Юрьевская пещера»;

- соблюдение границ и режимов охраны природного заказника регионального значения ландшафтного профиля «Гора Лобач»;

- сохранение биоразнообразия Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника (Сараловский участок) и его охранной зоны, государственного природного заказника регионального значения ландшафтного профиля «Гора Лобач»;

- подтверждение статуса Большого Волжско-Камского биосферного резервата в рамках законодательства Российской Федерации, установление четких регламентов использования территорий, входящих в состав резервата.

- разработку принципов и методов управления Большим Волжско-Камским биосферным резерватом.

- получение разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах ООПТ регионального значения согласно требованиям Приказа Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам от 7 июня 2018 г. N 146-од.

5.10. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов муниципального образования;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

Список использованной литературы

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г.

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2016 году: – Казань, 2017 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2009 г.;

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

Фондовые материалы

- Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений) (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2017 г. №577)

- Схема территориального планирования Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан (утв. Решением Совета Камско-Устьинского муниципального района от 16.12.2013 г. №213);

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 683)

Список нормативной документации

- Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.04.2006)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2006)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001)

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006)

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001)

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (принят ГД ФС РФ 15.02.1995)

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.03.1999)

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (принят ГД ФС РФ 22.03.1995)

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 г. №74)

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10)

- СП 14.13330.2016 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.02.2014 г. № 60/пр)

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820)

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС)

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. №274)

- СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 13.05.2010 г. № 56)

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 г. № 154)

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 июля 2009 г. № 520 «Об утверждении Государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий»

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)

- Постановление Совета Министров ТАССР от 26 декабря 1986 г. № 649 «О признании природных объектов государственными памятниками природы местного значения»

- Постановление Кабинета Министров РТ от 29 декабря 2005 г. № 644 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий»

- Постановление Совета Министров ТАССР от 23 июля 1991 г. № 313 «О признании природных объектов государственными охраняемыми природными территориями республиканского значения»

Приложение 1

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации

в муниципальном образовании «поселок городского типа Камское Устье»

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Оптимизация 2-х складов строительных материалов с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки | инженерно-техническое мероприятие, организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация биологических очистных сооружений с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки | инженерно-техническое мероприятие, организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация АЗС № 120 ООО «ТАИФ-НК АЗС» с последующей корректировкой проекта утвержденной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки | инженерно-техническое мероприятие, организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация автобазы ООО «Вираж +» с последующей корректировкой проекта расчетной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки | инженерно-техническое мероприятие, организационное мероприятие | + |  |  |
| Оптимизация АГРС «Энергия-1» с последующей корректировкой проекта расчетной санитарно-защитной зоны в связи с расположением в ней территорий жилой застройки | инженерно-техническое мероприятие, организационное мероприятие | + |  |  |
| Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны АЗС № 27 ООО «ТАИФ-НК АЗС» и ее последующая организация | организационное мероприятие | + |  |  |
| Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны АБЗ АО «Татавтодор» и ее последующая организация | организационное мероприятие | + |  |  |
| Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны кирпичного завода ООО «Камское» и ее последующая организация | организационное мероприятие | + |  |  |
| Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны автопарка МУП «Бэркут» и ее последующая организация | организационное мероприятие | + |  |  |
| Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса» и ее последующая организация | организационное мероприятие | + |  |  |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (ликвидации) биотермических ям | организационное мероприятие | + |  |  |
| Проведение комплекса мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация обеспечения доступа населения к водным объектам в границах береговых полос | организационное мероприятие | + |  |  |
| Проведение мероприятий по организации и соблюдению зон минимально-допустимых расстояний объектов трубопроводного транспорта, установленных СП 36.13330.2012 | организационное мероприятие | + |  |  |
| Перефункционирование жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбищ | организационное мероприятие |  |  | по мере фи-зического износа |
| Перефункционирование территории садоводческих товариществ, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбищ с последующим озеленением специального назначения | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация системы озеленения | новое строительство | + |  |  |
| Организация санитарно-защитной зоны в размере 100 метров под размещение мусороперегрузочной станции | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация санитарно-защитной зоны в размере 50 метров под размещение промышленного объекта не выше V класса опасности | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация санитарно-защитной зоны в размере 50 метров под размещение промышленного объекта пищевого производства не выше V класса опасности | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация санитарно-защитной зоны в размере 50 метров под размещение площадок под размещение коммунально-складского объекта не выше V класса опасности | организационное мероприятие | + |  |  |
| Организация санитарно-защитной зоны в размере 50 метров под размещение многоуровневого паркинга | организационное мероприятие | + |  |  |